建设项目环境影响登记表

（送审稿）

项目名称：湖州金典广告有限公司年印刷200万平方米贴画项目

建设单位(盖章)： 湖州金典广告有限公司

编制单位：      浙江同成环境科技有限公司

编制日期： 2020年9月

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况	12

三、环境质量状况	24

四、评价适用标准	30

五、建设项目工程分析	37

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	53

七、环境影响分析	54

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	84

九、主要结论和建议	84

附图：

1．建设项目地理位置图；

2．项目周围环境现状照片；

3.  湖州市水功能区划图

4．湖州市环境管控单元图；

5．湖州市生态红线图；

附件：

1、项目备案文件；

2．企业营业执照与法人身份证；

3．土地证；

4. 规划条件

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖州金典广告有限公司年印刷200万平方米贴画项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖州金典广告有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄燕芳 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 黄燕芳 |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省湖州市梦溪路88号2号楼1层108室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13905721793 |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 313023 |  |
| 建设地点 | 浙江省湖州市梦溪路88号2号楼1层108室 （项目区域中心点经度120.066076°、纬度: 30.870104°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 湖州南太湖新区管委会政务服务中心 |  |  | 批准文号 |  |  |  | 2020-330591-23-03-148247 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 包装装潢及其他印刷（C2319） |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1200 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 总投资(万元) | 750 | 其中：环保投资(万元) |  | 55 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 7.33% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2022年11月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1项目由来及概况 项目租用湖州市梦溪路88号2号楼一层闲置厂房1200平方米，购置丝网印刷机、UV打印机、写真机等国产设备26台（套），项目建成后形成年印刷200万平方米贴画的生产能力。预计实现销售收入2100万元，利税300万元。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规的有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价工作。受湖州金典广告有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。根据中华人民共和国生态环 境部令第 1 号《建设项目环境影响评价分类管理目录（2018 年修订）》，本项目属于类别“十二、印刷和记录媒介复制业”中“30印刷厂；磁材料制品”中的“全部”，本项目需编制环境影响报告表。 根据湖政函【2018】8号《关于批准<湖州南太湖产业集聚区湖州经济技术开发区 “区域环评+环境标准”改革实施方案>的请示》，湖州南太湖产业集聚区管理委员会及湖州经济技术开发区管委会编制了《湖州南太湖产业集聚区湖州经济技术开发区（生物医药园区、杨家埠片区、枢纽片区、西南分区、凤凰分区、康山北单元）“区域环评+环境标准”改革实施方案》，该实施方案于2018年3月8日通过了湖州市人民政府批复同意（湖政函【2018】8号）。本项目位于浙江省湖州市梦溪路88号2号楼1层108室，属于该规划中的凤凰分区范围内，且本项目不属于改革负面清单范围内，故本项目环评文件类型可以降级为环境影响登记表。 1.2项目编制依据 1、国家有关环保法律、法规及文件 - 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1起施行)； - 《中华人民共和国环境影响评价法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国水污染防治法(2017年修订)》(中华人民共和国主席令第八十七号，2018.1.1起施行)； - 《中华人民共和国大气污染防治法(2018年修订》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018.10.26起施行)； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第五十八号，2020修订)； - 《中华人民共和国土壤污染防治法》(中华人民共和国主席令第八号，2019.1.1起施行)； - 《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第645号，2013.12.7起施行)； - 《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1)； - 《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号，2016.8.1)； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部部令第1号，2018.4.28)； - 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部令 第1号，2018.4.28起施行)； - 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环境保护部，环环评[2018]11号，2018.1.25）； - 《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》（生态环境部办公厅，环办土壤函[2018]266号，2018.5.10）； - 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院第604号令，2011.11.1）； 2、地方有关环保法规及文件 - 《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省人民政府令第364号修正，2018.3.1)； - 《浙江省大气污染防治条例(2016年修正)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会公告第41号，2016.7.1)； - 《浙江省水污染防治条例(2017年修正)》(浙江省人民代表大会常务委员会公告第74号，2018.1.1)； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017年修改)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议，2017.9.30)； - 《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》(浙环发[2012]10号，2012.4.1起施行)； - 浙江省人民政府《浙江省人民政府关于印发浙江省水污染防治行动计划的通知》（浙政发[2016]12号，2016.3.30起施行）； - 《关于印发<浙江省工业污染防治“十三五”规划>的通知》(浙环发[2016]46号，2016.10.17起施行)； - 《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》(浙环发[2017]29号，2017.7.17起施行) ； - 《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(浙政发[2018]35号，2018.10.08)。 - 《浙江省生态环境厅关于发布<省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2019年本）>的通知》（浙环发[2019]22号，2019.11.18）； - 《关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》（浙环发[2018]10号）； (13)关于印发<湖州市2020年空气质量提升集中专项攻坚方案>的通知》（湖治气办[2020]6号）。 3、产业政策及相关规划 (1)中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日）； (2)湖政发[2012]51号《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（2012年11月30日）； (3)浙江省环保厅、水利厅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》； (4)《湖州市区环境功能区划》，2015.5； (5)浙江省人民政府《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，浙政发[2018]30号； (6)浙江省生态环境厅关于印发《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知,浙环发[2020]7号。 (7)）《湖州市“三线一单”编制文本（2019）》 4、相关技术规范 (1)《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； (2)《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； (3)《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； (4)《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016） (5)《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； (6)《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）； (7)《建设项目环境风险评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； (8)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； (9)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（2005修订版）（2005.4）。 1.3建设地点、周边概况、总平面布置图 （1）建设地点及周边概况 本项目位于浙江省湖州市梦溪路88号2号楼1层108室（项目区域中心点经度：120.066076°、纬度：30.870104°），具体地理位置见附图1。 图1-1 项目周围情况图 根据现场踏勘，项目周边情况如下：东侧丝织厂厂房，南侧为空地，属于规划工业用地，西侧为思念食品厂房及宇丰丝绸厂房，北侧为汽车4S店。目前距离本项目最近的敏感点为西北侧约324m的罗师庄小区，人数约为481户/1300人。 （2）总平面布置图 本项目充分利用租赁的厂房，整体布局满足生产工艺要求，保证物流通畅，运输路线短捷。整个生产车间为长方形，制版区及洗版区位于车间的西北角，油墨储存间位于车间的西南侧，印刷生产线位于整个车间的中部，布干胶暂存间位于车间的东南侧，打印间位于车间的东北侧。固废暂存间位于整个车间厂房外的西侧。项目平面布置图见下图。 污物房 污水站 污水站废气排放口 图1-2 项目总平面布置图 本项目厂房等各构筑物功能规划及建筑面积情况见表1-1。 表1-1 项目建筑规划设置一览表 建筑物; 建筑面积m2; 功能情况; 层数. 印刷生产区; 800; 生产线布置; 1. 制版和洗版区; 100; 制版、洗版; 1. 油墨储存间; 30; 储存; 1. 不干胶储存区; 135; 储存; 1. 打印区; 135; 打印; 1. 固废暂存间; 50; 储存; 1. 1.4项目建设内容和工程组成 本项目的主要建设内容和组成情况见表1-2。 表1-2 本项目的主要建设内容和工程组成 名 称; 工程组成; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 印刷生产线; 生产车间印刷区（总建筑面积为800m2）布置生产加工生产线。; 厂房利用现有，生产线新建. 公用及辅助工程; 供水; 市政管网; /. 就餐; 本项目不提供宿舍、食堂; /. 供电; 市政电网供应; /. 环保工程; 废气治理; 活性炭吸附装置2套; 新建. 废水处理; 化粪池、沉淀池; 利用现有. 噪声治理; 合理布局、基础减震、隔声; /. 固废处理; 生活垃圾收集点; 利用现有. 一般固废暂存场所; 利用现有. 危险固废暂存场所; 新建. 1.6产品方案及规模 建设项目产品方案具体见表1-3。 表1-3项目产品方案及规模 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 贴画; 200万平方米; 每张贴画规格0.5×1m，. 1.7项目主要生产设备 项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 位置. 1; 印刷机; 2; 印刷区. 2; 光油机; 1; 印刷区. 3; 切割机; 1; 印刷区. 4; 曝光机; 1; 制版和洗版区. 5; 电烘箱; 1; 制版和洗版区. 6; 打印机; 5; 打印区. 7; 污水沉淀池; 1; 制版和洗版区. 8; 废气处理装置; 2; /. 1.8项目主要原辅材料 项目主要原辅材料见表1-4。 表1-4 项目主要原辅材料表 序号; 原辅料名称; 年使用量（t/a）; 最大储存量t. 1; PVC不干胶; 1200; 600. 2; 油墨; 2; 0.5. 3; 光油; 0.5; 0.2. 4; 感光胶; 0.01; 0.01. 5; 菲林片; 0.01; 0.001. 6; 脱膜粉; 0.001; 0.001. 7; CTP版; 100张; 80张. 主要原辅材料的理化性质： ### 油墨 本品为环保型UV油墨，粘稠液体，难溶于水，根据企业提供的资料，主要成分为单体丙氧化新戊二醇二丙烯酸酯（89%-93%）、光敏引发剂（6%-9%）以及助剂（1%-2%），可燃，本产品不含有苯、甲苯、二甲苯等物质。 - 光油 - 主要成分为非苯有机溶剂（40%-60%）、固体高分子树脂（30%-50%）、表面活性剂<5%、SiO2（8%-12%）。 - 感光胶 本品为蓝色粘稠液体，轻微气味，根据企业提供的资料，主要成分为聚酯丙烯酸酯寡聚物（15%-20%）、聚乙烯醇（10-15%）、纯水（65-75%），其中聚酯丙烯酸酯寡聚物为感光材料。丝印版制版过程主要采用感光胶，感光胶中的感光材料为光敏性物质，遇紫外光分解，与乳胶混合后会产生光致交联。感光后只利用水显影，无化学显影，使用过程中无毒。 - 菲林片 - 印刷制版所用的胶片，利用菲林片晒CTP版即可上机，相当于照片的底片一样。在精度印刷时必不可少一道工序。 ### 脱膜粉 本品为白色结晶质粉末，使用时脱膜粉和水的比例为1:40制成洗版液，用于清除印刷版上的感光胶或油墨。 1.8公用工程 （1）给水：项目用水由市政管网供应，本项目年用水量1876吨，其中1120吨用于员工日常生活，756吨用做生产用水。 （2）排水：项目排水按照“清污分流”、“雨污分流”的原则进行设计实施。 雨水采用有组织排水，雨水经院内雨水排放管网收集后，直接排入城市雨水管网。生活污水经化粪池预处理设施处理后与经沉淀池处理后的洗版废水统一纳管排入市政管网，纳管标准执行《污水处理综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准）后，废水送入凤凰污水处理厂处理，最终排入旄儿港，凤凰污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 （3）供电：项目供电由市政电网供给，预计年用电量约600万度/年。 1.9生产组织安排及劳动定员 该项目公司工作人员40人，项目生产采取单班制，每天生产时间12小时，每年工作280天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 通过现场勘察，项目实施前，场地未实施建设其它项目，故无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况

2.1地理位置 湖州市地处浙江省北部、浙苏皖三省交界处，是沪、宁、杭“金三角”的中心地带，位于东经119°41′～120°29′，北纬30°22′～31°11′之间，北濒太湖，东连江苏省吴江市和我省桐乡市，南邻余杭和临安，西倚天目山，与安徽省宁国、广德两县接攘，东西长120km，南北宽90km，土地总面积5818km2，占全省总面积的5.64%。湖州市辖吴兴区、南浔区、德清县、长兴县和安吉县，人口256.49万。水陆交通便捷，318国道、长湖申航道横贯东西，距上海、苏州、杭州均在百公里左右。地理位置优越，交通便利，自然资源丰富，湖州正发展为浙江省北部、太湖南岸经济繁荣的中心城市。 根据现场调查，本项目位于浙江省湖州市梦溪路88号2号楼1层108室，项目周边情况如下：东侧相邻为丝织厂厂房；南侧为空地，属于规划工业用地，西侧为思念食品厂房及宇丰丝绸厂房，北侧为汽车4S店。目前距离本项目最近的敏感点为西北侧约550m的罗师庄小区，人数约为370户/1300人。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原国家环保部令第44号+生态环境部1号部令）中定义的环境敏感区主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域： (一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋 特别保护区、饮用水水源保护区; (二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域; (三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以及文物保护单位。 对照上述内容，项目所在地不涉及各类自然保护区、水源保护区、生态敏感区、农田保护区等区域，不属于环境敏感区。项目具体地理位置见附图1。 2.2自然环境简况 1．地形地貌 湖州市地处杭嘉湖平原，整个地势自西南向东北微微倾斜，地貌结构为“三山、一水、六分田”，地形以湖州城区为中心，纵贯南北，形成东西两部。西部为丘陵地带，浙江名山天目山支脉从安吉与德清东部向湖州市区延伸，峰峦起伏，丘陵绵亘，组成境内山体，弁山周围长60km，平均海拔100～200m之间，弁山主峰屏障于西北，东部除几座在高度百米内的孤立小山外，均为水网平原，地势较低，平均海拔3～4m之间，属长江三角洲冲积平原的一部分，境内有23条主要河流，有34条通往太湖之大小溇港，有124个漾和无数小荡，河港纵横交错，湖泊星罗棋布。 2．水文 湖州地区为典型的平原水网特征，区内水网密集，河道纵横，湖泊星罗棋布，主要河流有自西南向东北入太湖的东苕溪、西苕溪、泗安溪、合溪、乌溪等，自西向东汇运河入黄浦江的頔塘、双林塘、练市塘等。湖州市区是东、西苕溪入太湖的汇合处，又有頔塘与京杭大运河连接，构成了湖州市东北平原纵横的水网，具有典型的江南水乡特色。 该区域内主要河流为西苕溪，是当地的主要泻洪通道及水上运输航道。集中污水处理厂最终纳污河道是旄儿港。旄儿港和龙溪港上游分别为西苕溪及长兴港，在进开发区西端合并后分开，经过开发区至东端，两港又汇入小梅港和长兜港后入太湖，据资料统计，太湖倒流每年近100d，旄儿港为80～120d。年平均流量旄儿港为13.8m3/s，龙溪港为16.2m3/s，年平均径流量分别为4.37亿m3及5.12亿m3。最大流量分别为410m3/s和771m3/s，最小流量分别为-93.1m3/s和-290m3/s。由于降水多和降水季节分配不均，短期内过量的降水会给开发区防洪带来一定的困难，因此新区内考虑保留了一定量的泄洪河道。湖州老城区的警戒水位为2.62m(黄海标高)，危险水位为3.12m，历年最高水位3.83m（杭长桥，1999年）。 3．气象特征 本区域属亚热带季风气候区，夏半年(四～九月)主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响，冬半年(十～三月)主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响，总的气候特点：全年季风型气候显著、四季分明、气候温和、空气湿润、雨量充沛、日照较多，无霜期长，由于地处中纬，冬夏季长、春秋季短、夏季炎热高温、冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。年平均气温为11.7℃，最热月(七月)平均气温27.9℃，最冷月(一月)平均气温为3.1℃，最热月与最冷月气温之差平均为24.8℃，历年极端最高气温39℃，极端最低气温-11.1℃，年平均无霜期为249天。年平均降水量1391.3mm，年平均雨日144天，全年以六～九月降水量最为集中，约占全年的52%，历年最大降水量1734.9mm(1977年)，一日最大降水量为 172.6mm(1962.9.6)，年平均蒸发量1359.3mm。 全年各月空气都比较湿润，年平均相对湿度80%，最大出现在9月为85%，极端最小为10%，其日变化，湿度最大值一般出现在夜间至早晨，最小值出现在午后。 全年主导风向为东南偏东风，频率为12.83%，东南风次之，频率为11.41%。年平均风速为2.28m/s。 2.3 相关规划情况 2.3.1湖州市城市总体规划简介 湖州市城市总体规划经过多次修改，新一轮湖州市城市总体规划方案于2004年 编制完成，并于2004年8月30日经浙江省人民政府批准实施。 城市总体布局：申苏浙皖高速公路南侧主要布局工业发展用地；现G318公路的 北侧结合西山漾、西山等生态环境布置生活设施用地，并在其中形成贯穿老城区、毗 山、西山漾、织里的融传统与现代、自然与人文为一体的城市公共活动轴线。湖洲中 心城区在仁皇山行政、文化、体育中心和老城传统商业中心的基础上，在湖州与织里 之间布置融现代商贸、金融服务、旅游休闲设施为一体的新的城市中心区；南浔城区 的中心区在现状基础上向西南适当拓展。 空间结构：一城两区、双心结构的带形组团式城市，由13个城市分区组成。其 中湖州中心城区为中心城市的主城区，由 11 个城市分区组成；南浔城区为相对独立 的功能区，由2个城市分区组成。两城区之间保留开敞的生态绿廊，限制城市沿G318 公路连片发展。 功能结构：湖州城区主要发展服务业、教育、旅游、物流、区域性房地产、高科 技产业和有一定建设要求的制造业；东部新区作为湖州中心城区的组成部分，主要发 展制造业、商贸物流业；南浔城区主要发展制造业、商贸业和旅游业。 功能分区：组成中心城市的十三个城市分区分别为仁皇山分区、老城分区、市北 分区、太湖分区(太湖旅游度假区)、凤凰分区、西南分区、西塞山分区、湖东分区、 八里店分区、织里东区、织里西区、浔东分区和浔西分区。 中心城市主要形成四大公共设施用地，为湖州老城和仁皇山城市公共设施用地、 西山漾城市公共设施用地、织里城市公共设施用地和南浔城市公共设施用地。 符合性分析： 本项目位于浙江省湖州市梦溪路88号2号楼1层108室，属于湖州市凤凰分区，土地性质为工业用地，符合湖州市城市总体规划及土地利用规划。 2.3.2湖州南太湖产业集聚区凤凰分区控制性详细规划 （1）规划范围 凤凰分区：规划范围为旄儿港、西苕溪、龙溪港和新塘港围合而成的区块，规划总用地面积12.44平方公里。 （2）产业定位 生物医药、新材料、节能环保、健康食品、机械制造、新能源、汽配机电、化工、 现代服务业。 （3）规划结构 凤凰分区的主要功能为工业、生活居住。分区以二环西路——陵阳路——青铜北路一线为界，东部主要为生活居住区，西部为工业区。凤凰东区作为城市重要的居住生活区，需要加强城中村的改造、进一步挖掘土地潜力，部分工业区块实施退二进三。凤凰西区作为城市重要的工业区，要加快基础设施建设，加强工业用地的整合，提高利用率。 （4）居住用地规划布局 总体居住用地布局：规划居住用地以陵阳路、龙溪北路为界，分为北、中、南三个居住片区，形成居住片区和居住小区两级结构，用地性质以二类居住用地为主。总居住用地面积282.20公顷（包括中小学用地和农民新村用地），占分区建设用地面积的24.85%。 （5）工业用地规划布局 规划工业区位于陵阳路以西，旄儿港航道以南，靠近杭宁高速公路与规划 104 国道，具有区域交通的区位优势。凤凰西区工业用地 387.18 公顷，占规划总用地的 34.02%。 新规划的工业用地仅留 FH-42、FH-23、FH-30、FH-23 地块中的部分用地。规划以无污染和轻污染的工业为主。 对于陵阳路——二环西路以东的工业区块，规划通过实施“退二进三”的搬迁措施，用 1—2 年的时间将所剩的多家的工业企业，搬迁出凤凰东区。 （6）排水体制 凤凰分区排水系统严格实施雨污分流制。 污水处理厂与污水分区规划：污水送至凤凰污水厂。 符合性分析： 本项目位于浙江省湖州市梦溪路88号2号楼1层108室，于湖州南太湖产业集聚区凤凰分区西部工业片区内，用地性质规划为工业用地，与规划用地性质相符。因此，本项目符合区域相关规划要求。 2.3.3湖州南太湖产业集聚区湖州经济技术开发区（生物医药园区、杨家埠片区、枢纽片区、西南分区、凤凰分区、康山北单元）“区域环评+环境标准”改革实施方案符合性分析 本项目位于浙江省湖州市梦溪路88号2号楼1层108室，根据《湖州南太湖产业集聚区 湖 州经济技术开发区（生物医药园区、杨家埠片区、枢纽片区、西南分区、凤凰分 区、康山北单元）“区域环评+环境标准”改革实施方案》，属于规划环评范围内凤凰分区，对照该区的环境准入条件清单及管控措施，相关符合性分析如下表 2-3~2-4： 表2-3环评审批负面清单符合性分析 负面清单内容：; 符合性分析. 1、核与辐射项目； 2、有化学合成反应的石化、化工、医药项目； 3、生活垃圾焚烧发电、集中污水处理设施、危险固废处置及综合利用、涉及新增重金属污染物排放等高污染、高环境风险建设项目； 4、审批权限在省级以上环保部门的项目； 5、与敏感点防护距离不足，公众关注度高或投诉反响强烈的项目； 6、废水不具备接入排污管网的项目； 7、生产危险化学品的项目； 8、设计危险工艺过程*的项目； 9、其它重污染、高风险及严重影响生态项目。; 符合，项目为印刷和记录媒介复制业，为非核与辐射项目，无化学合成，不属于高污染、高环境风险建设项目。该项目审批权限不在省级以上环保部门的项目；项目无需设防护距离；废水预处理后纳管；产品为贴画，不属于危险化学品，不涉及危险工艺过程。. *危险工艺过程：光气及光气化、氯化、氟化、过氧化、硝化；重氮化、氧化、烷基化、加氢、胺基化；合成氨、裂解（裂化）、磺化、聚合、电解（氯碱）、新型煤化工、电石生产、偶氮化；其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程（高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照 GB20576 至 GB20602《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规划》所确定的化学物质）。 环境准入条件清单： 表2-4规划环评环境准入条件清单符合性分析 西南分区西片工业区块、凤凰分区西片工业区块; 环境准入条件清单. 分类; 行业清单; 工艺清单; 产品清单; 符合性. 禁止准入产业; 一、畜牧业; 1、畜禽养殖场、养殖小区; 禁止新建、扩建、改建; 符合，项目不涉及畜禽养殖. 三、食品制造业; 15、饲料添加剂、食品添加剂制造; 禁止新建、扩建除单纯混合和分装外的; 符合，项目不涉及饲料添加剂、食品添加剂制造. 六、纺织业; 20、纺织品制造; 禁止新建、扩建：有洗毛、染整、脱胶工段的；产生缫丝废水、精炼废水的; 符合，项目不涉及纺织品制造. 八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制造业; 22、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品; 禁止新建、扩建制革、毛皮鞣制; 符合，项目不涉及皮革、毛皮、羽毛（绒）制造. 十一、造纸和纸制品业; 28、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）; 禁止新建、扩建; 符合，项目不属于造纸和纸制品业. 十四、石油加工、炼焦业; 禁止新建、扩建; 符合，项目不属于石油加工、炼焦业. 十五、化学原料和化学制品制造业; 禁止新建、扩建除单纯混合和分装外的; 符合，项目不属于化学原料和化学制品制造业. 十六、医药制造业; 禁止新建、扩建化学药品制造; 符合，项目不属于医药制造业. 十七、化学纤维制造业; 44、化学纤维制造; 禁止新建、扩建除单纯纺丝外的; 符合，项目不属于化学纤维制造业. 45生物质纤维素乙醇生产; 禁止新建、扩建. 十八、橡胶和塑料制品业; 46、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新; 禁止新建、扩建; 符合，项目不属于橡胶和塑料制品业. 47、塑料制品制造; 禁止新建、扩建人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的. 十九、非金属矿物制品业; 48、水泥制造; 禁止新建、扩建; 符合，项目不属于非金属矿物制品业. 二十、黑色金属冶炼和压延加工; 58、炼铁、球团、烧结；59、炼钢；62、铁合金制造；锰、铬冶炼；; 禁止新建、扩建; 符合，项目不属于黑色金属冶炼和压延加工. 60、黑色金属铸造; 禁止新建、扩建使用无芯工频感应电炉设备的项目. 二十一、有色金属冶炼和压延加工; 63、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）； 64、有色金属合金制造；; 禁止新建、扩建; 符合，项目不属于有色金属冶炼和压延加工. 二十二、金属制品业; 68、金属制品表面处理及热处理加工; 禁止新建、扩建：有电镀工艺的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 符合，项目不属于金属制品业. 二十三、通用设备制造业；二十四、专用设备制造业；二十五、汽车制造业；二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业；二十九、仪器仪表制造业; 禁止新建、扩建：直接排放含氮含磷污染物的项目；单独的金属表面处理（电镀、酸洗和有钝化工艺的热镀锌）项目; 符合，项目产生生产废水纳管排放；项目不涉及电镀、酸洗和有钝化工艺的热镀锌工艺；项目不属于铅酸蓄电池制造项目. 二十七、电气机械和器材制造业; 禁止新建、扩建、改建铅酸蓄电池制造项目. 三十一、电力、热力生产和供应业; 87、火力发电（燃煤）; 禁止新建、扩建; 项目不属于电力、热力生产和供应业. 限制准入产业; 八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制造业; 23、制鞋业; 使用有机溶剂的; 项目不属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制造业. 九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；十、家具制造业; 环境友好型涂料使用比例低于50%; 符合，项目不属于九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；十、家具制造业. 十一、造纸和纸制品业; 29、纸制品制造; 有化学处理工艺的; 符合，项目不涉及纸制品制造. 十二、印刷和记录媒介复制业; 30、印刷厂; 废气总收集率低于85%；使用溶剂型油膜（光油或胶水）的生产工艺中烘干废气总净化效率低于90%，调配、上墨、上光、涂胶等废气净化总效率低于75%的项目; 未采用环保型清洗剂的产品; 符合，项目废气总收集率为90%，总净化效率为90%. 二十五、汽车制造业；二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；二十七、电气机械和器材制造业；二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业；二十九、仪器仪表制造业。; 环境友好型涂料使用比例低于50%; 符合，项目属环境友好型涂料使用比例不低于50%. 综上分析，本项目属于印刷和记录媒介复制业，不在该负面清单和准入禁止和限制条件的范围内，因此项目符合南太湖产业集聚区规划的要求。 ## 2.3.4 “三线一单”生态环境分区管控 本项目选址于浙江省湖州市梦溪路88号2号楼1层108室，根据《湖州市“三线一单”生态环境分区管控分案》，项目所在地属于湖州市吴兴区湖州国家开发区重点管控单元（ZH33050220010），属于产业集聚重点管控单元。 具体管控要求： ①空间布局约束 除从管控单元周边迁入的三类企业之外，严格控制新建其他三类重污染企业数量和排污总量。调整和优化产业结构，严格控制重污染企业布局，逐步提高产业准入条件。凤凰分区禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升 改造。西苕溪岸线两侧各1000米范围内，禁止新建、扩建化工、医药生产及其他涉及危险化 学品生产、一类重金属污染排放的项目。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地 应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。 ②染物排放管控 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。禁止新建、扩建污水集中处 理设施排污口以外的排污口；禁止新建入河漾排污口，现有的排污口应限期纳管。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水 必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 ③环境风险管控 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。对于医药、化工等存在较多废气排放的重点企业须安装在线监测设备，控制废气排放总量。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。 ④资源开发利用效率要求 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 本项目管控单元符合性： 本项目所在地为“湖州市吴兴区湖州国家开发区重点管控单元（ZH33050220010）”。对照该管控单元环符合性分析如下： 表2-2 环境管控单元准入清单符合性分析 序号; 管控要求; 本项目符合性分析; 是否符合. 1; 除从管控单元周边迁入的三类企业之外，严格控制新建其他三类重污染企业数量和排污总量。调整和优化产业结构，严格控制重污染企业布局，逐步提高产业准入条件。凤凰分区禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升 改造。西苕溪岸线两侧各1000米范围内，禁止新建、扩建化工、医药生产及其他涉及危险化学品生产、一类重金属污染排放的项目。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地 应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。; 本项目属于“63、印刷厂、磁材料制品；”，为二类工业。 本项目位于浙江省湖州市梦溪路88号2号楼1层108室，属于工业区；与入太湖口的距离约为28km，不涉及剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； 本项目位于浙江省湖州市梦溪路88号2号楼1层108室，属于工业用地，且企业不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 2; 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。禁止新建、扩建污水集中处 理设施排污口以外的排污口；禁止新建入河漾排污口，现有的排污口应限期纳管。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水 必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目为二类工业项目，位于浙江省湖州市梦溪路88号2号楼1层108室，已实现雨污分流；本项目雨污分流，工业废水经预处理后纳管至排放至污水处理厂; 符合. 3; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。对于医药、化工等存在较多废气排放的重点企业须安装在线监测设备，控制废气排放总量。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。; 本项目不属于严格控制的行业。; 符合. 4; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 本项目位于浙江省湖州市梦溪路88号2号楼1层108室，资源能源利用效率高; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 2.3.5湖州市生态红线符合情况 生态保护红线划定类型包括禁止开发区、重要生态功能区、生态敏感区、脆弱区。 禁止开发区分为国家级和省级禁止开发区域，包括国家公园、自然保护区、风景名胜区的核心景区等。湖州市禁止开发区主要包括森林公园的生态保育区和核心景观区、地质公园的地质遗迹保护区、自然保护小区及饮用水水源地一级、二级保护区等类别。 重要生态功能区主要包括水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护等区域，如极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地、野生植物集中分布地等。 生态敏感区主要包括受人类活动、气候变化、环境污染等影响易于引发生态问题的区域，如水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、河湖滨岸敏感区等。脆弱区主要包括降水、积温、地表土壤基质等条件较难保障植被快速自然恢复需求，频繁受大风、干热等不利气候影响以及受洪水、风浪等强烈冲蚀的区域，如东北林草交错区、西北荒漠绿洲交接区、南方红壤丘陵山地区等。 湖州市区生态保护红线共划定22块区域，5种类型：生态保护、饮用水水源保护、湿地保护、水产种质资源保护、生态公益林保护，总面积为76.20平方公里，占市区国土面积的4.87%。详见表2-3。 表2-3 湖州市生态保护红线汇总表 序号; 编号; 小区名称; 面积（km2）; 比例（%）; 主导生态系统服务功能. 1; 330502-11-001; 梁希国家森林公园保护区; 3.17; /; 生态保护. 2; 330502-11-002; 城北水厂饮用水水源保护区; 2.09; /; 饮用水水源保护. 3; 330502-11-003; 老虎潭水库饮用水水源保护区; 45.98; /; 饮用水水源保护. 4; 330502-11-004; 小白漾饮用水水源保护区; 0.68; /; 饮用水水源保护. 5; 330503-11-005; 太湖水厂引用水水源保护区; 0.46; /; 饮用水水源保护. 6; 330502-11-006; 长田漾湿地保护区; 1.30; /; 湿地保护. 7; 330502-11-007; 西山漾湿地公园保护区; 1.37; /; 湿地保护. 8; 330502-11-008; 移沿山湿地保护区; 0.79; /; 湿地保护. 9; 330502-11-009; 和孚漾湿地保护区; 1.29; /; 湿地保护. 10; 330503-11-010; 桑基鱼塘生态保护区; 0.67; /; 生态保护. 11; 330503-11-011; 横山漾生态保护区; 0.79; /; 生态保护. 12; 330502-12-012; 东西苕溪国家级水产种质资源保护区; 3.18; /; 水产种质资源保护. 13; 330503-13-013; 南太湖滨岸带生态保护区; 2.29; /; 生态保护. 14; 330502-13-014; 白雀村生态公益林保护区; 1.19; /; 生态公益林保护. 15; 330502-13-015; 菰城村国家级生态公益林保护区; 1.20; /; 生态公益林保护. 16; 330502-13-016; 鹿山林场（弁山）省级生态公益林; 1.76; /; 生态公益林保护. 17; 330502-13-017; 妙西镇石山村省级生态公益林; 1..47; /; 生态公益林保护. 18; 330502-13-018; 东林镇三合村-青山村国家级生态公益林; 0.73; /; 生态公益林保护. 19; 330502-13-019; 道场乡红里山村生态公益林保护区; 1.17; /; 生态公益林保护. 20; 330502-13-020; 劳改支队生态公益林保护区; 1.77; /; 生态公益林保护. 21; 330502-13-021; 康山-道场生态公益林保护区; 1.15; /; 生态公益林保护. 22; 330502-13-022; 麦家坞生态公益林保护区; 1.70; /; 生态公益林保护. 汇总; /; /; 76.20; 4.87; /. 经对照，本项目不在上述生态红线内，为此可以实施。 2.3.5太湖流域管理条例符合性分析 - 条例相关内容 2011年8月24日国务院第169次常务会议通过《太湖流域管理条例》(中华人民共和国国务院令第604号)，条例相关规定如下： 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量， 并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （1）新建、扩建化工、医药生产项目； （2）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （3）扩大水产养殖规模。 第六十八条 本条例所称主要入太湖河道控制断面，包括望虞河、大溪港、 梁溪河、直湖港、武进港、太滆运河、漕桥河、殷村港、社渎港、官渎港、洪巷 港、陈东港、大浦港、乌溪港、大港河、夹浦港、合溪新港、长兴港、杨家浦港、 旄儿港、苕溪、大钱港的入太湖控制断面。 - 符合性分析 对照条例的准入要求，项目的符合性分析见表2-4。 表2-4太湖流域管理条例符合性分析 序号; 太湖流域管理条例要求; 本项目情况; 是否符合准入条件. 1; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定 的水污染物排放总量，并应当按照规定设 置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂 标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避 监管的方式排放水污染物。; 项目投产后严格执行总量控制制度。项目将设置规范化排污口，并设置标识牌。; 符合. 2; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。; 本项目属于印刷和记录媒介复制业，不属于该区域禁止类项目; 符合. 2; 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求。; 项目严格执行国家规定的清洁生产要求。; 符合. 3; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。; 本项目不属于化工、医药生产项目，废水经预处理后纳管排入集中污水处理厂，不新设污水排污口，不涉及养殖; 符合. 4; 太湖岸线内和岸线周边5000m范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000m范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。; 本项目与入太湖口的距离约为 10.6km，与淀山湖距离约为 88km，与太浦河距离约为 75km，与新孟河距离约为 124km，与望虞河距离约为 100km，均不在《太湖流域管理条例》第三十条所列范围内。 废水全部纳管排放，不直接向水体外排污染物，故本项目的建设不属于禁止的建设行为。; 符合. 根据以上分析，本项目符合太湖流域管理条例要求。 2.3.6《〈长江经济带发展负面清单指南（试行）〉浙江省实施细则》符合性分析 《关于印发《〈长江经济带发展负面清单指南（试行）〉浙江省实施细则》的通 知》（浙长江办〔2019〕21号）由省推动长江经济带发展领导小组办公室于2019年7月31日发布，本实施细则自发布之日起执行。 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行）》，结合我省实际，制定本实施细 则。本实施细则是长江经济带发展负面清单管理制度的重要组成部分，是建立生态环 境硬约束机制，实施更严格的管控措施的重要依据，适用于全省行政区域范围内涉及 长江生态环境保护的经济活动。项目的符合性分析见表 2-6。 表2-6符合性分析 条例; 条例要求; 本项目实际情况; 是否符合. 第十 四条; 禁止新建化工园区。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 项目为印刷和记录媒介复制业，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，不新建化工园区，符合要求。; 符合. 第十 六条; 禁止新建、扩建法律法规和相关 政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类中的落后生产工艺装备、 落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 项目为印刷和记录媒介复制业，不属于落后产能项目，已经通过湖州南太湖新区管委会政务服务中心立项，本项目符合产业政策。; 符合. 综上所述，本项目符合《〈长江经济带发展负面清单指南（试行）〉浙江省实施 细则》要求。 2.4凤凰污水处理厂概况 根据《湖州中心城市给排水专项规划》及《湖州市西南分区控制性详细规划》， 凤凰污水处理厂一期工程服务区范围为凤凰工贸区和仁皇山东区（其中凤凰西区 2.4km2、凤凰东区6.5km2、仁皇山东区4.1km2，共13.0km2）。二期服务范围包括仁皇山新区和西南分区（其中一部分），服务面积 18 km2。本项目所在区域属于凤凰污 水处理厂服务范围。 凤凰污水处理厂一期污水处理能力为3万t/d，处理工艺采用卡鲁塞尔氧化沟工 艺；二期新增污水处理能力4.5万t/d，其中中水回用规模1.0万t/d，采用A2O氧化沟工艺（预处理+一级处理+生化二级处理+二次沉底+深度处理+消毒），尾水排放采用江心多点排放，并细化排放口设计，污泥处理通过浓缩脱水处理后，根据其特性送发电厂焚烧。 经处理后的废水排放执行 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中水污染物排放一级A标准，最后废水通过管道排入旄儿港。凤凰污水处理厂2019年监测数据见下表。 表2-5 凤凰污水处理厂2019年在线监测数据 日期; 化学需氧量 （mg/L）; 总氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 2019.1; 21.834; 5.828; 0.028; 0.271. 2019.2; 20.161; 4.748; 0.027; 0.291. 2019.3; 26.487; 4.374; 0.022; 0.16. 2019.4; 31.42; 4.952; 0.031; 0.157. 2019.5; 27.957; 4.122; 0.037; 0.118. 2019.6; 22.508; 4.381; 0.052; 0.705. 2019.7; 21.59; 3.945; 0.077; 0.386. 2019.8; 28.569; 4.604; 0.133; 0.621. 2019.9; 30.181; 3.735; 0.121; 0.367. 2019.10; 31.011; 6.715; 0.245; 0.251. 2019.11; 34.826; 5.646; 0.109; 0.089. 2019.12; 31.667; 7.373; 0.067; 0.196. 一级A标准; ≤50; ≤15; ≤0.5; ≤5（8）. 由监测数据可知，污水处理厂各项指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 3.1地表水环境质量 项目所在地块属凤凰污水处理厂截污范围，项目废水最终排入凤凰污水处理厂集中处理，处理达标后排入旄儿港。根据浙江省水利厅、省环保局《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，旄儿港水功能编号为苕溪82，起始断面为霅水桥，终止断面为白雀塘桥，现状水质均为Ⅲ类水，目标水质均为Ⅲ类水，适用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。为了解项目拟建区域的水环境质量现状，本次评价引用湖州利升检测有限公司出具的《永兴特种不锈钢股份有限公司环评检测》中的相关数据进评价。具体见表3-1。 表3-1地表水断面环境现状监测结果 测点名称; 监测时间; pH; CODMn; CODCr; 氨氮; 总磷; 石油类. 旄儿港白雀大桥断面; 2019.4.28; 7.23; 4.73; 14; 0.860; 0.110; 0.04. 2019.4.29; 7.30; 4.32; 15; 0.776; 0.100; <0.01. 2019.4.30; 7.20; 4.52; 14; 0.872; 0.114; <0.01. 标准指数; 0.1~0.15; 0.72~0.79; 0.7~0.75; 0.78~0.87; 0.5~0.57; <0.2~0.8. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准值; 6-9; ≤6; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 达标类别; Ⅰ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅰ. 总体类别; Ⅲ. 从上述监测结果看，纳污水体旄儿港白雀大桥断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3.2空气环境质量 - 空气质量达标判定 根据《2019年度湖州市生态环境状况公报》，2019年度湖州市市区环境空气质量稳中趋好，其中PM2.5首次达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准浓度限值。根据公报，2019年环境空气监测结果见表3-2。 表3-2 2019年湖州市区环境空气监测结果统计表 单位：µg/m3，CO为mg/m3 污染物; 年平均指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 百分位数（95%）日平均质量浓度; 1.2; 4; 30; 达标. O3; 百分位数（90%）日平均质量浓度; 187; 160; 116.8; 不达标. - 为改善区域环境空气质量，根据《湖州市大气环境质量限期达标规划实施方案》，接下来，全市将进一步健全治气工作的体制机制，明确湖州市大气环境质量限期达标工作思路，分解7个方面44项任务，其中主要工作任务：1、深化能源结构调整，构建清洁低碳能源体系，控制煤炭消费总量，深入推进高污染燃料设施淘汰，提升清洁能源利用水平，提高能源利用效率；2、优化产业结构调整，构建绿色低碳产业体系，坚持绿色低碳发展，推动产业转型升级，严格产业准入，优化产业布局，淘汰高污染落后产能，全面整治“散乱污”企业，全面发展循环低碳经济，优化城市空间布局；3、深化工业烟气治理，加强工业VOCs 污染整治，持续推进工业污染源全面达标排放，实施燃煤电厂深度治理，全面提升锅炉烟气排放标准，提升重点行业废气治理水平，开展工业炉窑整治专项行动，实施挥发性有机物专项整治，全面推进重点园区废气治理，强化工业企业无组织排放管控，加强工业企业臭气异味综合整治；4、积极调整运输结构，构建绿色交通体系，优化调整货物运输结构，积极推广新能源汽车，构建绿色低碳交通体系，加强机动车排放控制，持续推进老旧车辆淘汰，深化柴油车尾气排放治理，加强非道路移动机械污染排放监管，加强船舶污染排放监管，加强油品质量升级与监管；5、强化城市烟尘治理，减少生活废气排放，加强施工场地扬尘管理，强化道路扬尘治理，加强堆场扬尘治理，控制装修及服务业废气污染，加强臭气异味及综合整治；6、控制农村废气污染，加强矿山粉尘防治，强化秸秆综合利用和秸秆禁烧，开展农业面源污染治理，推进绿化碳汇工程，加强矿山粉尘防治；7、加强大气污染防治能力建设，推进区域联防联控，加强区域大气污染联合防治，提升大气监测监控能力，完善重污染天气监测预警体系，实施季节性污染排放调控，建设网格化环境监管体系。 随着上述工作的持续推进，区域环境空气质量必将会进一步得到改善。 2.特征污染物环境质量现状 本项目特征污染物主要为非甲烷总烃，为了解项目所在地的特征污染物环境空气质量现状、评价其是否符合环境功能要求，本项目委托湖州新鸿检测技术有限公司于2020年1月2日-1月8日对项目所在区域中大气污染物非甲烷总烃进行了监测。 3.3声环境质量 项目位于浙江省湖州市梦溪路88号2号楼1层108室，在地属于工业区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。为了解项目所在地周围的声环境质量现状情况，本环评于2020年9月25日在项目所在地厂界四周布置四个噪声监测点位。监测点位置见图1-1：项目周边环境示意图，噪声现状监测结果见表3-6。 表3-6 噪声监测结果 项目; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 噪声值; 昼间; 62; 63; 60; 60. 夜间; 54; 52; 50; 50. 执行标准; 3类区标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。. 根据监测结果，项目东、西、南、北四周监测点昼间、夜间声环境可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，区域声环境质量良好。 3.4主要环境保护目标 主要环境保护目标及分布情况见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 类别; 保护目标名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 与项目厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 罗师庄村; 218918.02; 3419178.42; 481户/1300人; 人群健康; 二类区; WN; 324m. 尹家花苑; 217911.37; 3419687.79; 838户/2680人; WN; 1600m. 九九桥小区; 217409.54; 3420328.64; 783户/2560; WN; 2300m. 仁皇山二社区; 220066.73; 3420691.57; 2976户/ 7400多人; EN; 1800m. 陈板桥村; 220226.10; 3419222.95; 约2646人; EN; 736m. 美欣社区; 220622.78; 3419317.78; 约12352人; EN; 842m. 龙溪社区; 220629.22; 3419848.55; 约9308人; EN; 1300m. 青塘社区; 221387.61; 3420290.95; 约12108人; EN; 2200m. 凤凰二村; 221521.09; 3419946.80; 约6500人; EN; 1100m. 金泉社区; 221354.32; 3419618.48; 约9340人; EN; 1700. 滨河社区; 221301.13; 3419097.62; 约10352人; E; 1100m. 红丰社区; 221226.76; 3418104.90; 约12266人; ES; 1400m. 金冶香榭里; 220363.99; 3418093.38; 约826人; ES; 1400m. 星汇半岛社区; 220718.73; 3417305.35; 约10944人; ES; 2100m. 万汇广场; 219878.11; 3418476.36; 456户/1368人; ES; 454m. 巴黎春天小区; 219808.44; 3418224.19; 1044户/3138人; ES; 606m. 花鸟市场小区; 219800.13; 3418040.61; 224户/698人; ES; 810m. 汎港润园; 219899.33; 3417660.58; 920户/2760; ES; 1000m. 清河嘉园; 220007.55; 3417213.74; 4800人; ES; 1500m. 星洲国际花园; 219288.76; 3418512.19; 918户/2755人; WS; 342m. 七里亭一村; 218818.72; 3418066.63; 293户/879人; WS; 850m. 七里亭佳苑; 218063.96; 3418077.87; 1176户/3528人; WS; 1400m. 水环境; 苕溪6（西苕溪）; /; /; Ⅱ类饮用水水源保护区; 人群健康; Ⅱ类; S; 130m. 旄儿港; /; /; 湖州工业用水区; 人群健康; III类; N; 1.6km. 区域地下水; /; /; /; /; III类; /; /. 声环境; 项目东、西、南、北四周及敏感点; /; /; 3类; /; /. 注：X、Y取值为UTM坐标，为中心点位。. 图3-1 项目周围5Km范围内敏感目标 该项目环境质量保护目标见表3-5，保护级别为维持目前环境质量现状。 表3-5项目拟建地环境质量保护目标 环境要素; 保护目标. 大气环境; 维持项目拟建地环境空气在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准水平。. 水环境; 项目纳污水体为旄儿港，保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体标准。. 声环境; 维持项目周边声环境在《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准水平；. 生态环境; 基本不对当地生态环境造成影响。.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境空气质量标准 项目所在地为二类环境空气质量功能区，故空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单内容，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)，选用2.0mg/m3作为其一次值环境浓度质量标准。具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染因子; 取值时间; 标准浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单内容. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. NOX; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 非甲烷总烃; 一次值; 2; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 4.2地表水环境质量标准 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，项目最终纳污河流旄儿港（苕溪82）属于工业用水区，现状水质为Ⅲ类，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 项目附近河流西苕溪（苕溪6）为饮用水水源保护区，现状水质为Ⅲ类，目标水质为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。具体见表4-2。 表4-2地表水环境质量标准 单位：pH无量纲，其他均为mg/L 指标名称; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷. Ⅱ类; 6~9; ≥6; ≤4; ≤3; ≤0.5; ≤0.05; ≤0.1. Ⅲ类; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2. 4.3声环境质量标准 本项目所在区域为工业集聚区，项目区域周围声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.4废气 本项目营运期印刷工序产生的废气主要为有机废气（以非甲烷总烃计），收集后进入废气处理装置处理，因此非甲烷总烃的排放浓度执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源二级标准。其中，企业厂区内挥发性有机物无组织排放限值执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1中的限值要求，具体见下表。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（二级）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓 度最高点; 4.0. 20; 17. 表4-5 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 4.5废水 本项目营运期产生的生活污水经化粪池预处理后与经沉淀池预处理后的生产废水，统一经污水管网送凤凰污水处理厂集中处理，纳管排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准，氨氮和总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其他企业”标准，具体见下表。 表4-6 GB8978-1996《污水综合排放标准》 水质指标; pH; CODCr; BOD5; SS; 石油类; 动植物油. 三级标准值; 6~9; 500mg/L; 300mg/L; 400mg/L; 20mg/L; 100mg/L. 表4-7 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 项目; 氨氮; 总磷. 标准值; 其他企业; ≤35.0mg/L; ≤8.0mg/L. 废水经凤凰污水处理厂处理达标后排入旄儿港，尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，具体见下表。 表4-8 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（日均值） 序号; 基本控制项目; 一级标准（A标准）. 1; CODCr; 50mg/L. 2; BOD5; 10mg/L. 3; SS; 10mg/L. 4; 动植物油; 1mg/L. 5; 石油类; 1mg/L. 6; 阴离子表面活性剂; 0.5mg/L. 7; 总氮（以N计）; 15mg/L. 8; 氨氮（以N计）; 5（8）①mg/L. 9; 总磷 （以P计）; 2005年12月31日前建设的; 1mg/L. 2006年1月1日起建设的; 0.5mg/L. 10; 色度（稀释倍数）; 30. 11; pH; 6～9. 12; 粪大肠菌群数（个/L）; 103. 注：①括号外数值为水温>12℃时控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。. 4.6噪声 项目运营期周边噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，噪声排放标准具体见表4-9。 表4-9工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准级别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.7固体废弃物 固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。 本项目营运期产生的一般工业固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》和环境保护部公告2013年第36号《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中的有关内容。 本项目营运期产生的危险固废执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和环境保护部公告2013年第36号《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中的有关内容。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 为控制环境污染的进一步加剧，推行可持续发展战略，国家提出污染物排放总量控制的要求，并把总量控制目标分解到省。污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是现阶段我国改善环境质量的一套行之有效的管理手段。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，将化学需氧量、氨氮、氮氧化物及烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 根据工程分析，项目污染因子中纳入总量控制指标的污染物为 CODCr、 NH3-N及VOCs。项目实施后污染物总量控制建议值分别见表4-15。 表4-15项目污染物总量控制建议指标 指标; 单位; 本项目建议值; 企业建议值. CODCr; t/a; 0.086; 0.086. NH3-N; t/a; 0.009; 0.009. VOCs; t/a; 0.074; 0.074. 总量平衡方案：根据湖州市人民政府《关于印发<湖州市主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法>的通知》（浙政发〔2017〕20号）和原湖州市环境保护局《关于印发<湖州市区主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则>的通知》（湖环发〔2017〕39号）规定，项目排放生活污水和生产废水，其CODCr和NH3-N的替代比例为1：1，则需替代的量CODCr为0.086t/a、NH3-N为0.009t/a。 本项目所在的位于南太湖新区区，根据湖州市2020年空气质量提升集中专项攻坚方案要求，VOCs替代比例为1：3，本项目VOCs排放量为0.074t/a，则需替代的量VOCs为0.222t/a。 本项目总量平衡方案见表4-16。 表4-16项目及全厂污染物总量控制建议指标 指标; 单位; 全厂建议值; 削减比例*; 区域替代削减量. VOCs; t/a; 0.074; 1:3; 0.222. CODcr; t/a; 0.086; 1:1; 0.086. NH3-N; t/a; 0.009; 1:1; 0.009. 总量由当地环保部门在区域内进行平衡，并由当地环境保护管理部门出具总量调剂方案，可实现总量控制要求。 |

# 建设项目工程分析

5.1工程分析 本项目运营期产污流程见下图。 - 制版 拉网 涂感光胶 与菲林放在晒版机上曝光 废气 冲洗 网版 废水 图5-1 制版工艺产污分析图 ### 印刷 制版 废气 上光油 产品 废边角料 不干胶 切割 印刷 废边角料 裁切 废气 洗版 废液 冲洗 废水 图5-2 印刷工艺产污分析图 工艺说明： - 制版：首先按规定拉网，涂上感光胶，然后将涂有感光胶的网版与菲林放置于晒版机上进行曝光，通过晒版机上的紫外光线，菲林片上的图案自动曝光定型于网版上。曝光后利用清水冲洗，然后晾干可使用。晒版的原理是利用感光胶的化学变化，即感光胶受到一定光谱波长的光照射部分产生交联反应而固化，而其他未受到照射部分不产生交联、固化，利用水将该部分感光胶冲洗掉显影，形成图文通透部分即可通过油墨，形成可供印刷的网版。该过程不使用化学显影剂。 ### 上光油：为增加产品的表面的光亮度、保持精美的色彩，部分印刷半成品经印刷后，利用光油机在其表面涂上一层防刮伤的光油。 - 洗版：印刷后，利用洗版液浸洗部分仍带有印刷图案的印刷版，以除去图案。洗版液循环使用，浓度低于使用要求时，添加一定量的水和脱膜粉，大约半年置换一次洗版液。 5.2评价内容及评价因子 污染工序与污染因子见表5-1。 表5-1 主要污染源及污染因子 时期; 类别; 污染源; 产生工序; 主要污染因子. 营运期; 废气; 制版废气; 制版; NMHC. 印刷废气; 印刷; NMHC. 光油废气; 上光油; NMHC. 废水; 生活污水; 职工生活; CODCr、氨氮. 冲洗废水; 冲洗; CODCr、氨氮. 噪声; 设备噪声; 设备运行; Leq. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 一般原辅材料包装; 原辅材料包装; 纸板、纸箱等. 边角料; 切割; 边角料等. 残次品; 印刷; 印刷废次品. 废包装桶; 油墨、感光胶使用; 废油墨、废感光胶桶. 沾染油墨抹布; 印刷; 抹布. 废活性炭; 废气处理; 废活性炭. 浸洗废水及废洗版液; 洗版; 浸洗废水及废洗版液. 5.3污染源强分析 5.3.1营运期污染源强分析 - 废气 项目运营期的大气污染物主要为有机废气，包括印刷废气、上光油废气、制版废气以及油墨间调墨废气。 - 制版废气 根据企业提供的资料，项目制版过程使用的感光胶为水性感光胶，主要成分为聚酯丙烯酸酯寡聚物（15%-20%）、聚乙烯醇（10-15%）、纯水（65-75%），不含有机溶剂，紫外光照射下可快速固化，制版过程产生的挥发性有机物较少，不做定量分析。 - 油墨调墨废气 本项目设置油墨调墨间，本项目使用UV油墨，为非溶剂型油墨，调墨持续时间较短，调墨完成后，油墨桶封闭放置，该过程产生的有机废气很少，不做定量分析。 (3)印刷废气及光油废气 根据企业提供的资料，项目使用的油墨主要成分为单体丙氧化新戊二醇二丙烯酸酯（89%-93%）、光敏引发剂（6%-9%）以及助剂（1%-2%）。油墨一般是有颜料、色料、树脂、溶剂、助剂组成，能够挥发的是溶剂类。本项目使用的油墨为UV油墨，属于环保型，基本无溶剂，但是含有的单体可作为游离状态在生产过程中挥发出来。根据物化性质，该类油墨排污系数约为油墨中单体量的5%，本项目油墨中单体量约为1.86t（年使用油墨量为2t），则印刷过程油墨废气产生量为0.093t/a。 上光油过程使用的光油主要成分为非苯有机溶剂（40%-60%）、固体高分子树脂（30%-50%）、表面活性剂<5%、SiO2（8%-12%），在该过程中溶剂全部挥发，则废气产生量为0.3t/a。 项目印刷过程和上光油过程有机废气产生情况见表5-2。 表5-2 印刷废气及光油废气产生情况 主要污染物; 原辅材料名称; 原料使用量t/a; 排放系数; 产生量t/a. 非甲烷总烃; UV油墨; 2; 5%（占单体比例）; 0.093. 光油; 0.5; 60%; 0.3. VOCs; /; 0.393. ### 本项目印刷设备和上光油设备均在印刷区，企业首先将整个印刷区进行隔间封闭，然后针对印刷设备设置集气罩、集气罩四周设置垂帘，光油机设备则配备收集废气的管道，有机废气经过密闭收集后，接入活性炭处理装置进行处理。为了进一步减少有机废气对周边大气环境的影响，企业对制版区、油墨调墨间进行密闭，同时对制版区、油墨调墨间进行收集，收集的废气接入活性炭处理装置进行处理。因此，除原辅材料及员工进出时存在一定的逸散废气外，项目印刷生产时均可做到密闭作业，且整个印刷区、制版区、油墨调墨间呈微负压状态，故本项目营运期产生的有机废气收集效率在90%以上。 根据企业提供的设计方案，一套印刷机印刷过程产生的有机废气及光油机运行过程产生的有机废气收集后，经一套二级活性炭处理装置进行处理后经15m高排气筒（P1）排放，处理效率约90%，处理风量约10000m3/h；另一套印刷机印刷过程产生的有机废气收集后，与调墨间、制版区收集的少量有机废气合并一起，经另一套二级活性炭处理装置进行处理后经15m高排气筒（P2）排放，处理效率约90%，处理风量约10000m3/h。 表5-3 有机产生收集情况一览表 单位：t/a 项目; 光油废气、印刷废气（印刷区）; 印刷废气、制版废气、调墨废气（印刷区、制版区、调墨区）; 备注. 产生量; 非甲烷总烃; 0.346; 0.047; 两台印刷机工作效率一致 收集效率90%. 收集量; 非甲烷总烃; 0.311; 0.042. 表5-4 有机产生排放情况一览表 废气源; 排放 形式; 污染 因子; 单位; 产生; 排放; 排放去向. 有机废气（印刷区）; 有组织（DA001）; 废气量; Nm3/h; 10000; 10000; 收集后进入二级活性炭净化装置，净化后15m高空外排。. VOCs （以NMHC计）; t/a; 0.311; 0.031. kg/h; 0.093; 0.009. mg/Nm3; 9.300; 0.900. 有机废气（印刷区、制版区、调墨间）; 有组织（DA002）; 废气量; Nm3/h; 10000; 10000. VOCs （以NMHC计）; t/a; 0.042; 0.004. kg/h; 0.013; 0.001. mg/Nm3; 1.3; 0.130. 有机废气; 无组织排放; VOCs （以NMHC计）; t/a; 0.039; 0.039; 厂房外无组织排放. kg/h; 0.012; 0.012. 注：年工作时间以12h×280d=3360h计。. 2．废水 （1）污染源强 项目运行过程产生的废水包括生产废水以及职工生活产生的生活污水。 - 生产废水 制版冲洗废水：制版环节晒版后首先利用清水浸泡1-2分钟，洗去未经曝光的感光胶，该过程产生的废水收集后做危废处置。待大部分图文显出后，再用稍有压力的水冲洗网版，将图文细微部分显透后，立即用水全面冲洗一次，该过程会产生冲洗废水，根据业主提供的资料，制版冲洗用水1.2t/d（336t/a），排污系数取0.9，则产生制版冲洗废水为（1.08t/d）302t/a。 洗版冲洗废水：印刷后，部分印刷版仍残留有印刷图案，利用洗版液（脱膜粉：水=1:10）浸洗印刷版后，利用清水冲洗印刷版，该过程会产生洗版冲洗废水，根据业主提供的资料，制版冲洗用清水1.5t/d（420t/a），排污系数取0.9，则产生洗版冲洗废水为（1.35）378t/a。 综合分析，项目冲洗用水为2.7t/d（756t/a），主要为冲洗废水，产生的冲洗废水量为2.43t/d（680t/a）。根据企业生产废水的水质检测，生产废水水质情况为：CODcr：100mg/L、氨氮：10mg/L，SS：40mg/L，因此符合凤凰污水处理厂进水水质要求。项目产生的生产废水经沉淀池沉淀后通过纳管送至凤凰污水处理厂统一处理达标排放。 2）生活污水 项目职工定员40人，厂区无食宿，员工生活用水量按100L/p·d计，则生活用水量约4t/d（1120t/a），污水排放量约为用水量的85%，即3.4t/d（952t/a）。生活污水水质浓度为CODcr：350mg/L，NH3-N：35mg/L。生活污水经化粪池预处理后纳入城镇污水管网，送至凤凰污水处理处理达标后排放。 本项目用水量和废水产生量见表5-5。 表5-5本项目用水量和废水产生量 污染物; 产生情况; 环境排放情况. 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L. 生活污水; 废水量; 952; /; 952; /. CODcr; 0.333; 350; 0.048; 50. NH3-N; 0.033; 35; 0.005; 5（8）. 生产废水; 废水量; 756; /; 756; /. CODcr; 0.076; 100; 0.038; 50. NH3-N; 0.008; 10; 0.004; 5（8）. 合计; 废水量; 1708; /; 1708; /. CODcr; 0.409; /; 0.086; 50. NH3-N; 0.041; /; 0.009; 5（8）. 3．噪声 项目噪声主要来自生产设备的机械噪声，主要噪声源噪声级具体情况见表5-6。 表5-15 项目设备噪声级情况 序号; 名 称; 数量; 空间位置; 发声持续时间; 声级 （dB）; 监测位置; 所在厂房结构. 室内或室外; 所在车间; 相对地面高度. 1; 印刷机; 2台; 室内; 设备机房; 1m; 12h; 65~70; 距离噪声源1m处; 钢板结构. 2; 光油机; 1台; 室内; 1m; 12h; 65~70; 距离噪声源1m处. 3; 切割机; 1台; 室内; 1m; 12h; 65~70; 距离噪声源1m处. 4; 曝光机; 1台; 室内; 1m; 12h; 65~70; 距离噪声源1m处. 5; 打印机; 5台; 室内; 1m; 12h; 75~80; 距离噪声源1m处. 4．固体废弃物 - 一般固废 ①生活垃圾 项目定员40人，员工生活垃圾产生量按1kg/d·人计算，生活垃圾产生量11.2t/a。垃圾收集后由当地环卫部门清运。 ②一般原辅材料包装 不干胶等原材料消耗过程中会产生纸板、纸箱等，产生量约为0.05t/d（14t/a)，属于一般工业固体废物，收集后统一售卖给当地废品回收单位。 ③边角料、残次品 本项目切割及印刷过程会产生边角料及次品，边角料及次品产生量约为不干胶用量的3%，项目年用不干胶1200t，则边角料及次品产生量为36t/a。收集后统一售卖给当地废品回收单位。 2）危险废物 ①废包装桶 本项目油墨、光油及感光胶消耗过程中会产生废包装桶，年产生量大约250个包装桶，每个包装桶质量约为1kg，则废包装桶产生量约为0.25t/a，属于危险废物，废物代码HW49，危废代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、过滤吸附介质），应委托有危险废物处理资质的单位处置。 ②沾染油墨抹布 印刷过程中，利用抹布擦拭设备或印刷版上沾染的油墨，根据企业提供的资料，沾染油墨的抹布年产生量为0.25t/a。 对照《国家危险废物名录》（2021版）可知，废抹布沾染了机油等，为危险固废，属“HW49其他废物”中“非特定行业，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，但该危险固废在《国家危险废物名录》（2021版）的豁免清单内，即全部环节产生的“废弃的含油抹布、劳保用品”混入生活垃圾委托环卫部门及时清运，其全过程不按危险废物管理。 ③废活性炭 项目生产过程中产生的有机废气经活性炭吸附处置。根据废气方案，活性炭单次填装量为1.2m3，蜂窝状的活性炭密度一般都在0.45g-0.65g/cm3左右，则单次填装量约为0.78t，为保证活性炭的吸附处理效率，其更换周期最高不超过3个月，即废活性炭的产生量约为3.438t/a（含有机废气0.318t/a），属于危险废物，废物代码为HW49，900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、过滤吸附介质），收集后，应委托有危险废物处理资质的单位处置。 ④浸洗废水及废洗版液 制版过程中，嗮版后先用清水浸洗网版洗去未曝光的感光胶，浸洗过程用水量为0.05t/d（15t/a），排污系数取0.9，则浸洗废水产生量为0.045t/d（13.5t/a）。印刷后，利用洗版液浸洗部分仍带有印刷图案的印刷版，以除去图案。洗版液循环使用，大约半年置换一次洗版液，年产生量月为2t/a。浸洗废水及更换下来的洗版液属于危险废物，废物代码为HW09，900-007-09（其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液），收集后，应委托有危险废物处理资质的单位处置。 3）固废汇总 根据分析，项目废弃物产生情况汇总至见表5-16。 表5-16 项目废弃物产生情况汇总 序号; 名称; 年产生量（t/a）; 成分. 1; 生活垃圾; 11.2; 果皮、纸屑等. 2; 一般原辅材料包装; 14; 纸板纸箱等. 3; 边角料、残次品; 36; 边角料、残次品. 4; 废包装桶; 0.25; 油墨、光油及感光胶. 5; 沾染油墨抹布; 0.25; 沾染油墨抹布. 6; 废活性炭; 3.438; 活性炭、有机物. 7; 浸洗废水及废洗版液; 15.5; 水、有机物. (2) 废弃物属性判断 根据《固体废物鉴别标准 通则》的规定，判断每种废弃物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-17。 表5-17 项目废弃物属性判断结果 序号; 废弃物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属 固体废物; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固; 果皮、纸屑等; 是; 4.1d. 2; 一般原辅材料包装; 原辅材料包装; 固; 纸板纸箱等; 是; 4.1d. 3; 边角料、残次品; 切割、印刷; 固; 边角料、残次品; 是; 4.1d. 4; 废包装桶; 油墨等包装; 固; 油墨、光油及感光胶; 是; 4.1d. 5; 沾染油墨抹布; 擦拭过程; 固; 沾染油墨抹布; 是; 4.1h. 6; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭、有机物; 是; 4.1h. 7; 浸洗废水及废洗版液; 洗版过程; 固; 水、有机物; 是; 4.1d. (3) 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-18。 表5-18 危险废物属性判定 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别，代码. 1; 生活垃圾; 员工生活; 否; /. 2; 一般原辅材料包装; 原辅材料包装; 否; /. 3; 边角料、残次品; 切割、印刷; 否; /. 4; 废包装桶; 油墨等包装; 是; HW49 900-041-49. 5; 沾染油墨抹布; 擦拭过程; 是（豁免）; HW49 900-041-49. 6; 废活性炭; 废气处理; 是; HW49 900-041-49. 7; 浸洗废水及废洗版液; 洗版过程; 是; HW09 900-007-09. 注：“废物代码”按《国家危险废物名录》填写. (4) 固体废物处置情况 固体废物处置情况见表5-19。 表5-19 项目固体废物处置情况 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 废物代码; 预测产生量(t/a); 利用处置方式; 委托利用处置的单位. 1; 生活垃圾; 员工生活; /; 11.2; 委托当地环卫部门清运处置; 当地环卫部门. 2; 一般原辅材料包装; 原辅材料包装; /; 14; 收集后统一售卖给当地废品回收单位; 当地废品回收单位. 3; 边角料、残次品; 切割、印刷; /; 36; 收集后统一售卖给当地废品回收单位; 当地废品回收单位. 4; 废包装桶; 油墨等包装; HW49 900-041-49; 0.25; 委托有危险废物处理资质的单位处置; 危险废物处置单位. 5; 沾染油墨抹布; 擦拭过程; HW49 900-041-49（豁免）; 0.25; 委托当地环卫部门清运处置; 当地环卫部门. 6; 废活性炭; 废气处理; HW49 900-041-49; 3.438; 委托有危险废物处理资质的单位处置; 危险废物处置单位. 7; 浸洗废水及废洗版液; 洗版过程; HW09 900-007-09; 15.5; 委托有危险废物处理资质的单位处置; 危险废物处置单位.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | DA001 | 非甲烷总烃 | 0.311t/a，9.300mg/m3 | 0.031t/a，0.900mg/m3 |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 0.042t/a，1.3mg/m3 | 0.004t/a，0.130mg/m3 |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 0.039t/a | 0.039t/a |
| 水污染物 | 生活污水、生产废水 | 废水量 | 1708t/a | 1708t/a |
|  |  | CODCr | 0.409 | 0.086 |
|  |  | NH3-N | 0.041 | 0.009 |
| 噪声 | 设备噪声 | 见表5-14 |  |  |
| 固体 废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 11.2t/a | 0 |
|  |  | 一般原辅材料包装 | 14t/a | 0 |
|  |  | 边角料、残次品 | 36t/a | 0 |
|  | 危险固废 | 废包装桶 | 0.25t/a | 0 |
|  |  | 沾染油墨抹布 | 0.25t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 3.438t/a | 0 |
|  |  | 浸洗废水及废洗版液 | 15.5t/a | 0 |
|  | 合计 |  | 80.638t/a | 0 |

# 七、环境影响分析

7.1 施工期影响分析 前期只需要设备的安装与调试，故不存在建设期污染问题，无环境影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 ①废气产生情况 本项目一套印刷机印刷过程产生的有机废气及光油机运行过程产生的有机废气收集后，经一套二级活性炭处理装置进行处理后经15m高排气筒（P1）排放；另一套印刷机印刷过程产生的有机废气收集后，与调墨间、制版区收集的少量有机废气合并一起，经另一套二级活性炭处理装置进行处理后经15m高排气筒（P2）排放。本项目有组织排放的废气各排气筒排放情况如下表所示。 表7-1 排气筒各废气排放情况表 排气筒编号; 污染源; 污染物; 排放标准; 本项目排放情况; 是否达标. DA001; 印刷区; 非甲烷总烃; GB16297-1996; 排放浓度（mg/m3）：120; 0.900; 是. DA002; 印刷区、制版区、调墨区; 非甲烷总烃; 0.130; 是. 由上表可知，本项目有组织排放的废气均能达到相应的排放标准要求。 ②大气环境影响预测 本次环评采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式AERSCREEN模型估算对项目污水站废气排放情况进行估算，根据估算结果，本项目大气环境影响评价等级为三级，根据导则规定，不需进一步预测，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。 1）估算模型、参数 本项目废气涉及的大气污染因子是非甲烷总烃，故本次环评的评价因子和评价标准见表7-2。 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子*; 平均时段; 标准值（µg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; HJ2.2-2018中总附录D.1. 估算模型参数详见表7-3。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39. 最低环境温度/℃; -11.1. 土地利用类型; 工业. 区域湿度条件; 79％（年平均相对湿度）. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 项目有组织点源排放参数清单见表7-4。 表7-4项目废气点源排放参数清单 序号; 参数; 符号; 单位; 数据. 1; 点源编号; /; /; P1; P2. 2; 坐标（x,y）; UTMX; m; 254957.69; 254958.45. 3; UTMY; m; 3415216.48; 3415223.47. 4; 排气筒高度; H; m; 15; 15. 5; 排气筒内径; D; m; 0.5; 0.5. 6; 烟气出口速度; V; m/s; 14.2; 14.2. 7; 烟气出口温度; T; K; 298.15; 298.15. 8; 年排放时间; Hr; H; 3360; 3360. 9; 排放工况; Cond; /; 连续; 连续. 10; 源强; 非甲烷总烃; Q非甲烷总烃; kg/h; 0.009; 0.001. 表7-5 项目无组织面源排放参数汇总 序号; 参数; 符号; 单位; 数据. 1; 面源编号; /; /; 1. 2; 面源名称; /; /; 车间. 3; 面源起始坐标（x,y）; UTMX; m; 255046.33. 4; UTMY; m; 3415198.52. 5; 面源长度; L1; m; 66. 6; 面源宽度; Lw; m; 28. 7; 面源海拔; /; m; 7. 8; 面源初始排放高度; H; m; 7. 9; 年排放时间; Hr; H; 3360. 10; 排放工况; Cond; /; 连续. 11; 排放 源强; 非甲烷总烃; Q非甲烷总烃; kg/h; 0.012. 预测模式采用《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式（AERSCREEN），计算软件采用三捷环境工程咨询（杭州）有限公司开发的大气环评专业辅助系统(BREEZE AERSCREEN版)。 预测范围及计算点：采用估算模式预测计算排气筒下风向轴线最大落地浓度。 气象条件：全年季风型气候显著、四季分明、气候温和、空气湿润、雨量充沛、日照较多，无霜期长，由于地处中纬，冬夏季长、春秋季短、夏季炎热高温、冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。年平均气温为11.7℃，最热月(七月)平均气温27.9℃，最冷月(一月)平均气温为3.1℃，最热月与最冷月气温之差平均为24.8℃，历年极端最高气温39℃，极端最低气温-11.1℃，年平均无霜期为249天。年平均降水量1391.3mm，年平均雨日144天，全年以六～九月降水量最为集中，约占全年的52%，历年最大降水量1734.9mm(1977年)，一日最大降水量为 172.6mm(1962.9.6)，年平均蒸发量1359.3mm。 全年各月空气都比较湿润，年平均相对湿度80%，最大出现在9月为85%，极端最小为10%，其日变化，湿度最大值一般出现在夜间至早晨，最小值出现在午后。 全年主导风向为东南偏东风，频率为12.83%，东南风次之，频率为11.41%。年平均风速为2.28m/s。 预测计算结果统计见表7-6。 表7-6 预测计算结果统计 序号; 污染源; 污染因子; 环境空气质量标准 (μg /Nm3); 最大落地浓度(μg/m3); 下风向距离(m); Pi / %; D10% /(mg/Nm3). 1; P1; 非甲烷总烃; 2000; 4.664; 237; 0.2332; 0. 2; P2; 非甲烷总烃; 2000; 1.7521; 237; 0.08761; 0. 3; 车间; 非甲烷总烃; 2000; 8.7; 50; 0.435; 0. 由上述估算结果可知，本项目废气源强大气环境影响估算结果中，车间无组织非甲烷总烃排放占标率最大，为0.435%，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》大气污染建设项目评价等级判定，推荐评价等级为三级，无需进一步预测与评价。 - 大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），在无组织排放源场界监控点处排放达标、无组织排放源场界外存在一次浓度超过环境质量标准的条件下，需设置大气环境防护距离。根据对本项目废气产生及排放途径的分析，正常情况下，项目不存在无组织排放源场界外存在一次浓度超过环境质量标准情况，因此不需设置大气环境防护距离。 3）大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算详见下表。 表7-7 大气污染物有组织年排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 mg/m3; 核算排放速率 kg/h; 核算年排放量 t/a. 1; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 0.900; 0.009; 0.031. 2; 2#排气筒; 非甲烷总烃; 0.130; 0.001; 0.004. 有组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.035. 表7-8 大气污染物无组织年排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 t/a. 标准名称; 浓度限值 mg/m3. 1; 车间; 印刷、制版、调墨; 非甲烷总烃; 加强废气收集，减少无组织排放; GB16297-1996; 4.0; 0.039. 无组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.039. 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.074. 区域限期达标规划： 为促进全市大气环境质量限期达标及污染防控工作，在2025年底前实现空气质量6项主要污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）全面达标，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》等要求，持续改善湖州市空气质量，湖州市人民政府于2019年3月20日发布了《关于印发<湖州市大气环境质量限期达标规划>的通知》（湖政办发〔2019〕13号）。 《湖州市大气环境质量限期达标规划》（以下简称规划）提出：湖州市首要污染物以PM2.5和O3为主，2013~2017年PM2.5作为首要污染物的天数逐年减少，由2013年的184天，下降至2017年的94天，占比由50%下降至26%，但PM2.5目前仍是湖州市最主要的首要污染物之一。O3作为首要污染物的天数整体呈现上升趋势，由2013年的100天上升至2017年的158天，占比由27%上升至43%，而且从2016年起O3作为首要污染物的天数已经超过PM2.5。O3已经逐步成为影响湖州市空气质量优良率的主要因素。 规划期间湖州市将进行包括能源结构调整、高污染高耗能产能淘汰、锅炉整治、重点工业园区废气治理、重点行业废气提标改造、移动源污染控制、扬尘综合整治、大气环境管理能力建设等重点工程项目。 规划整体目标以改善城市空气质量、保护人体健康为基本出发点，2025年环境空气质量全部达标：PM2.5年均浓度达到30.0µg/m3；O3浓度达到国家环境空气质量二级标准；PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求。 在落实这些重点工程后，湖州市的环境空气质量将持续改善。 表7-10 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=5~50km□; 边长=5km□; 无需设置☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/aR. 评价因子; 基本污染物（） 其他污染物（ 非甲烷总烃 ）. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录DR; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类口□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准R; 现状补充标准□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 预测因子; 预测因子（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率>30%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%R; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（P非甲烷总烃）; 有组织废气监测£ 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2:()t/a; NOx:()t/a; 颗粒物:()t/a; VOCs:(0.074）t/a. 7.2.2水环境影响分析 1.地表水环境影响分析 （1）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），该项目为水环境影响型建设项目，根据项目废水排放方式和排放量划分评价等级，见下表。 表7-11 建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目废水属于间接排放，地表水环境影响型为三级B，评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3—2018），水环境影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，仅对环境影响进行分析。 本项目营运期产生的生活污水经化粪池预处理后与经沉淀池预处理后的生产废水，统一经污水管网送凤凰污水处理厂集中处理达标后排放。 建设项目位于浙江省湖州市梦溪路88号2号楼1层108室，其所在区域目前已接通污水管网，在凤凰污水处理厂受纳范围内。 本项目建设完成后，其具体纳管水质与凤凰污水处理厂运行情况符合性分析如下表所示。 表7-11 废水排放水质符合性分析 污染物; 本项目出水水质; 污水处理厂进水水质; 是否符合要求. CODCr; ≤350; ≤500; 是. NH3-N; ≤35; ≤35; 是. 由上表可知，本项目废水纳管水质符合凤凰污水处理厂的进水水质要求。 本项目从污水水量、污水水质、处理后尾水达标排放三方面论述废水纳管可行性。 ①污水水量纳管可行 本项目最大日外排废水量为5.83t/d，凤凰污水处理厂目前实际已建成的处理能力为7.5万t/d，从水量纳管量上讲，凤凰污水处理厂有能力接纳建设项目的废水。 ②污水水质纳管可行 本项目营运期产生的生活污水经化粪池预处理，冲洗废水经沉淀池预处理后，各污染物浓度低于GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准和DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其他企业”标准要求及凤凰污水处理厂的纳管要求，本项目废水纳管排入凤凰污水处理厂处理，从水质上分析也是可行的。 ③处理后尾水达标排放 凤凰污水处理厂经深度处理后，尾水可达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准的要求。凤凰污水处理厂已运行多年，经调查自运行以来凤凰污水处理厂出水水质均可实现稳定达标排放。 综上分析可知，本项目的废水纳管进入凤凰污水处理厂是可行的，经处理后尾水可以实现稳定达标排放，地表水环境影响可接受。 废水类别、污染物及污染治理设施信息（表7-12）。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcr 氨氮; 进入污水处理厂; 连续排放，流 量不稳定，但不属 于冲击型排放; 化粪池; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 冲洗废水; CODcr 氨氮 大肠杆菌; 进入污水处理厂; 沉淀池; 生产废水处理系统; 沉淀处理工艺. 废水间接排放口基本情况（表7-12） 表7-12 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 120.066076°; 30.870104°; 0.171; 进入污水处理厂; 间歇排放; /; 凤凰污水处理厂; CODcr; 50. NH3-N; 5（8）. 废水污染物排放执行标准表（表7-13）。 表7-13 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其它按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; CODcr; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；; ≤500. 2; NH3-N; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013; ≤35. 废水污染物排放信息表（表7-14） 表7-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODcr; /; 0.000287; 0.086. 2; NH3-N; /; 0.000029; 0.009. 全厂排放口合计; CODcr; 0.086. NH3-N; 0.009. 2.地下水环境影响分析 根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则－地下水环境》中的附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目类别属于Ⅳ类；同时，根据导则中表1地下水环境敏感程度分级表，项目所在地属于不敏感区，因此本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 表7-15 地下水环境影响评价行业分类表 行业类别; 环评类别; 项目类别. 报告书; 报告表; 报告书; 报告表. N轻工; 114、印刷；文教、体育、娱乐用品制造；磁材料制品; /; 全部; IV类. 表7-16 地下水评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 注：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价. 7.2.3声环境影响分析 根据HJ2.4-2009，本项目中主要噪声源为室内声源及室外声源。对于室内声源，需分析围护结构的尺寸及使用的建筑材料，确定室内声源的源强和运行的时间及时间段。 ⑴室内声源等效为室外声源 根据HJ2.4-2009中“附录A.1.3 室内声源等效室外声源声功率级计算方法”，室内声源等效为室外声源可按如下步骤进行。 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。 图7-1室内声源等效为室外声源图例 LP1＝Lw+10lg() 式中：Q-指向性因数。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R-房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： LP1i (T) G2=1A1B1+2πA1A21−B2,t≤T 式中：LP1i (T)-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij-室内 j 声源i 倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-(TLi+6) 式中：LP2i (T)-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2( T) +10lgs 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 本次评价噪声预测采用声场BREEZE NOISE软件，BREEZE NOISE软件是BREEZE软件开发团队以中国环保部于2010年开始正式实施的环境影响评价技术导则声环境（HJ2[1].4-2009）中的相关模式要求编制，具有与导则严格一致性的特点，适用于噪声领域的各个级别的评价。 经预测及叠加现有的噪声源，项目厂界噪声预测计算及结果见表7-17。 表7-17 项目预测情况一览表 单位dB 点位位置; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间. 东厂界1m; 53.1; 65; 达标. 南厂界1m; 51.4; 65; 达标. 西厂界1m; 54.5; 65; 达标. 北厂界1m; 53.9; 65; 达标. 由以上预测结果可知，本项目四侧场界昼间噪声外排均可满足《社会生活环境噪 声排放标准》（GB22337-2008）3 类功能区评价标准，故本项目的实施对周围环境影响很小。本项目周边200m范围内无环境敏感点，项目运营过程中，为了减少噪声对周围环境影响，增加隔声降噪措施，具体如下：①设置隔声门窗、墙体安装隔声、吸声材料；②选用低噪声的设备，高噪声设备增加减振措施；③项目生产过程中封闭门窗；④加强管理和养护；⑤机械设备合理布局；⑥加强厂区绿化。 7.2.4固废环境影响分析 1.固体废弃物利用处置情况 项目固体废弃物利用处置情况具体见表7-18。 - 表7-18 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 废物代码; 预测产生量(t/a); 利用处置方式; 委托利用处置的单位; 是否符合. 1; 生活垃圾; 员工生活; /; 11.2; 委托当地环卫部门清运处置; 当地环卫部门; 符合. 2; 一般原辅材料包装; 原辅材料包装; /; 14; 收集后统一售卖给当地废品回收单位; 当地废品回收单位; 符合. 3; 边角料、残次品; 切割、印刷; /; 36; 收集后统一售卖给当地废品回收单位; 当地废品回收单位; 符合. 4; 废包装桶; 油墨等包装; HW49 900-041-49; 0.25; 委托有危险废物处理资质的单位处置; 危险废物处置单位; 符合. 5; 沾染油墨抹布; 擦拭过程; HW49 900-041-49（豁免）; 0.25; 委托当地环卫部门清运处置; 当地环卫部门; 符合. 6; 废活性炭; 废气处理; HW49 900-041-49; 3.438; 委托有危险废物处理资质的单位处置; 危险废物处置单位; 符合. 7; 浸洗废水及废洗版液; 洗版过程; HW09 900-007-09; 15.5; 委托有危险废物处理资质的单位处置; 危险废物处置单位; 符合. 由上表分析，废弃物符合固体废物资源综合利用化的要求，危险废物委托资质单位处置，且产生的危废由资质单位采用专用运输车辆负责运输。只要企业严格对固体废物进行分类收集，储存场所严格按照有关规定设计、建造，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，并合理处置。 2.储存、运输过程要求及环境影响分析 项目涉及的危险废物主要以委托有资质单位处置的方式处理，因此项目产生的危险固废基本得到妥善处理或综合利用，但企业应考虑危废有不能及时处置的可能，因此在处置前企业可将危废暂存在危废专用场所内，做好防渗、防漏等控制。具体危险固废的暂存处置须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等有关国家标准进行。 本环评建议必须从以下几方面加强对危废的管理力度： ①建造专用的危险废物贮存设施。 ②加强厂内危险固废暂存场所的管理，规范厂内暂存措施，标识危险废物堆场。 ③设立企业固废管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 ④制定和落实危险废物管理计划，执行危险废物申报登记制度。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。 ⑤严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门领取五联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。 ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 综上所述，本项目固体废物处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。因此，企业只要对固废加强管理，及时回收或清运，项目产生的固体废弃物基本上不会对周围环境造成不利影响。 7.2.5土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响类。行业类别不在土壤环境影响项目类别表内，本报告根据企业实际的生产工艺可知，项目从大气沉降、地面漫流、垂直入渗等多方面进行分析，为此判定类别为Ⅲ类项目，项目占地面积＜5hm2，占地规模为小型；由于项目所在区域为工业园区，周边土地（大气最大落地浓度落地点102m范围内）均为工业用地，为此土壤环境敏感程度为不敏感。 表7-19 土壤环境污染影响型评价工作等级表 综上所述，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7.2.6环境风险影响分析 1.评价依据 - 物质危险性识别 本项目风险物质数量和分布情况见下表。 表7-20风险物质数量和分布情况 风险潜势判断 危险物质主要分布; 风险源; 风险物质; 最大储存量（折纯量）t. 调墨区; 贮存区; 油墨; 丙氧化新戊二醇二丙烯酸酯; 0.465. 助剂; 0.01. 光油; 非苯有机溶剂; 0.12. 危废仓库; 危废仓库; 危险废物; 50. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1和B.2对本项目涉及的物质进行风险识别。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn （C.1） 式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 风险物质数量及临界值比值（Q）计算如下表。 表7-21风险物质数量与临界值比值（Q）计算表 根据表可知，本项目Q为0.2619，故 Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 风险物质; 最大储存量（折纯量）t; 临界储存量（t）; q/Q. 丙氧化新戊二醇二丙烯酸酯; 0.465; 50; 0.0093. 助剂; 0.01; 50; 0.0002. 非苯有机溶剂; 0.12; 50; 0.0024. 危险废物; 50; 200; 0.2619. 合计. （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价级别划分判定标准见下表。 表7-22评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据表7-22和工程分析，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 2.环境风险分析 一、生产设施风险性识别 项目生产技术先进，生产过程中所需设备多为国内或国际先进生产设备，而且该公司设有检修队伍，配备机、电、仪检修设施和器具，因此在实际生产过程中可保证各设备运转良好，将生产过程中发生的事故引起不良影响的因素抑制在萌芽状态。 二、储运过程环境风险识别 本项目大部分原辅材料均为为铁桶装或者塑料桶装，运输主要采用汽车运输的方式。 汽车运输过程中有发生交通事故的可能，如撞车、侧翻等，一旦发生此类事故，有可能导致物料泄漏。 厂内储存过程中由于储存设施或设备开裂、阀门故障、管道破损、操作不当等原因，有可能导致物料泄漏。 三、公用工程环境风险识别 项目生产过程中产生废气的经厂内收集处理达标后排放，一旦出现事故，各种有组织、无组织废气的排放浓度迅速增高，将会影响周围的大气环境，若遇到恶劣气象条件，将会使废气久聚不散，造成空气污染。企业应做好防范措施，加强收集系统的维护和管理，尽量避免事故排放的发生。 为了更好地保护周边环境，并改善车间内的空气质量，企业必须确保废气收集系统和净化装置的正常运行，并达到本评价所要求的治理效果，定期检查废气收集装置、净化装置、排气筒；若废气收集系统和净化装置发生故障或效率降低时，企业必须及时修复，在未修复前必须根据故障情况采取限产或停产措施，将废气对环境的影响降低到最低限度。 液体原料泄漏后若未采取措施及时解除泄漏事故或未对泄漏的液体进行有效地封堵，将对水体产生严重污染和危害。在事故泄漏的情况下，对水生生物的影响会相当突出，引起的毒害作用很难在短时段内得到逆转和恢复。进入水体的危险物质对生物有一定的毒性，抑制水生生物生长繁殖、致死、致畸，可见，液体泄漏事故对水体中生物的影响是相当严重的。 渗漏的液体原料能进入和累积于土壤中，进一步渗透进入地下水将对地下水造成污染。地表以下地层复杂，地下水流动极其缓慢，因此，地下水污染具有过程缓慢、不易发现和难以治理的特点。长期用污染的地下水灌溉农田，会使土壤结块变硬，无法耕作；农作物会因此而减产、死亡，甚至影响人体健康；饮用污染水源的牲畜，其肉质和安全无法保证；由于地下水会在旱季补给地表水，含污染物的地下水也会威胁水生物的生存。 固废环境风险事故性主要是随意排放危险固废。本项目营运期产生的各类危险废物，应引起厂方高度重视，厂内应有危险废物等专门收集容器，各种危险废物分类收集、储存，厂内设置专门的危险废物暂存库。决不允许危险固废流失，危险固废分类收集后必须委托资质单位定期外运处置。 四、伴生/次生环境风险识别 最危险的伴生/次生污染事故为引起爆炸，且由于爆炸事故对临近的设施造成连锁爆炸破坏，此类事故需要根据安全评价结果确保消防距离达标。其次的事故类型主要为泄漏发生后，由于应急预案不到位或未落实，造成泄漏物料及消防废水流失到清下水系统，从而污染水环境。 五、其他事故风险识别 其他事故风险主要是自然灾害的事故风险，主要为雷击火灾和洪灾，由于浙江省位于沿海地区，台风等自然灾害较为频繁，因而易受台风暴雨的袭击。 六、项目潜在危险性分析 突发事故环境风险主要表现为在非正常工况、环保设施非正常运转、恶劣自然条件等情况下突发的火灾爆炸事故导致的大气、水体及土壤环境污染。根据本项目的物料、生产装置和工艺的特点，本项目环境风险辨识结果具体见下表。 表7-23 本项目主要危险、有害因素一览表 序号; 场所; 物料名称; 风险类型; 可能造成的次生环境影响. 泄漏; 火灾; 爆炸; 其他. 1; 废气处理设施; 非甲烷总烃; ○; ×; ○; 超标排放; 大气污染. 2; 生产车间; 非甲烷总烃; ×; ○; ○; 超标排放; 大气污染. 3; 化粪池; CODCr、NH3-N; ○; ×; ×; 超标排放; 水污染、土壤污染. 4; 原料仓库; 非甲烷总烃; ×; ○; ×; /; 水污染、大气污染、土壤污染. 注：○表示存在相应的环境风险、×表示环境风险水平较低或不涉及。. 七、事故应急预案 企业应按HJ941-2018《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南（第二版）》的通知（浙环办函（2015）54号）等文件编制突发环境事件应急预案，并报当地环境应急中心备案，应急预案内容具体见下表。 表7-24 应急预案主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 编制目的、编制依据、适用范围、事件分级、工作原则、应急预案体系. 2; 基本情况; 综合基本情况调查内容，简要描述企业基本情况调查结论. 3; 环境风险识别; 环境风险物质、生产工艺与环境风险控制水平、环境风险受体、环境风险等级、环境风险单元、环境风险辨识. 4; 应急能力建设; 环境风险管理制度评估结论、环境风险防控措施评估结论、环境应急资源评估结论. 5; 环境风险等级评估; 根据《企业环境风险等级评估方法》，确定企业环境风险等级. 6; 组织机构和职责; 明确应急组织机构的构成、一般由应急领导小组、应急工作专业处置小组、规定应急组织体系中各部门的应急工作职责、协调管理范畴、负责解决的主要问题和具体操作步骤等. 7; 预防与预警及信息报告; 建立健全预案体系、环境风险监控、预警、信息接收与通报、信息上报、信息传递. 8; 应急响应; 根据所编制预案的类型和特点，明确应急响应的流程和步骤，并以流程图表示。. 10; 后期处置; 明确受灾人员的安置及损失赔偿方案。配合有关部门对突发环境事件中的长期环境影响进行评估。根据当地环保部门要求，明确开展环境恢复与重建工作的内容和程序。. 11; 保障措施; 依据事件分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的受伤人员救治方案. 12; 预案管理; 培训、演练、评估及修订、备案、签署发布. 13; 附则; 明确预案签署人，预案解释部门、明确预案实施时间. 14; 附件; 包括企业专项预案、企业重点岗位现场处置预案、危险废物登记文件或企业危险废物名录、应急救援组织机构名单等. 八、分析结论 本项目不存在重大危险源，环境风险主要是火灾爆炸及废气超标排放事故，具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、污染防治、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 根据以上内容填写表7-25。 表7-25 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 南浔康复医院项目. 建设地点; （浙江）省; （湖州）市; （/）县; （工业）园区. 地理坐标; 经度; 120.066076°; 纬度; 30.870104°. 主要危险物质及分布; 本项目涉及危险物质主要为油墨、危险废物等. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 废气处理设施出现故障，处理效率下降，废气超标排放，造成周围空气质量恶化。 ### 2.危险固废暂存过程中发生泄漏，受到雨水冲刷，造成二次污染；或转移过程中遗失于环境中造成水体或土壤污染。. 风险防范措施要求; ①贮运工程风险防范措施 - 原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 - 划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c.在原料贮存仓库设环形沟，并进行了地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 d.合理规划运输路线及时间，加强运输车辆的管理，严格遵守运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ②爆炸风险防范措施 - 消除点火源。使用防爆的电气设备；防止静电蓄积；使加热器等保持低温，防止机械由于摩擦、撞击、故障等原因而产生火花或异常的高温。 易燃物质存放场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，使用不易产生静电、撞击不产生火花的材料，并采取静电接地保护措施。. 相关信息及评价说明： 本项目不存在重大危险源，环境风险主要是废气事故排放以及危险固废渗漏，具有潜在事故风险。企业要从建设、运行、污染防治、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 7.2.7环境管理与环境监测计划 (1)环境管理目的 本项目运行后会对周边环境产生一定的影响，必须通过环境保护措施来减缓和消除这种不利的影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使该项目的建设符合国家要求经济建设和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。因此，环境管理工作应纳入企业的整体管理工作中。 （2）环境管理要求 1）根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1起施行），对企业建设阶段要求如下： ①建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ②建设单位应保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织 实施环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 ③建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准 和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护 设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 - 根据《浙江省排污许可证管理实施方案》（浙政办发[2017]79号），要求严格 落实企事业单位环境保护责任，对企业环境管理要求如下： ①落实按证排污责任。纳入排污许可管理的所有企事业单位必须按期持证排污、 按证排污，不得无证排污。企事业单位应及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污 染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度、排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理水平和环境管理水平，自觉接受监督检查。 ②实行自行监测和定期报告。企事业单位应依法开展自行监测，安装或使用监测 设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证 设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账，安装在线监测设 备的应与环保部门联网。企事业单位应如实向环保部门报告排污许可证执行情况，依 法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环保部门报告。 ③根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017]4号），对 企业自主开展相关验收工作要求如下： 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序 和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验 收过程中弄虚作假。 4）根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第364号，2018年3月1日起施行），对企业环境保护设施建设要求如下： ①建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ②建设单位应保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织 实施环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 ③建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建 设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 ④配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者 验收不合格的，不得投入生产或者使用。 (3)环境监测计划 环境监测计划应包括两部分：一为竣工自主验收监测，二为营运期的常规监测。 1、竣工自主验收监测 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 竣工自主验收监测：本工程投入试生产后，建设单位应及时和有资质检测单位取得联系，要求有资质检测单位对本工程环保“三同时”设施组织竣工自主验收监测，由有资质的第三方检测单位编制竣工验收监测方案。 环保设施竣工自主验收清单见下表。 表7-26 “三同时”调查内容一览表 设施情况; 监测项目. 废气处理设施; 投资情况、效果. 清污分流情况; 投资情况、效果. 固废处置; 投资情况、效果. 环保组织机构; 完善程度及合理性. 环保投资; 落实情况. 本评价建议竣工验收时可参照以下方案进行监测，具体监测方案可由竣工验收监测部门根据实际情况进行调整。 表7-27 竣工验收监测建议方案 类别; 监测因子; 监测位置; 监测频次. 废气; 非甲烷总烃; 废气处理设施排放口; 一天采样监测4次 共2天. 废水; 水量、pH、CODCr、NH3-N、SS; 污水总排放口; 一天4次，共2天. 噪声; 等效A声级Leq（A）; 四周厂界; 昼间1次，共2天. 2、营运期监测计划 营运期的常规监测主要是对项目的污染源和项目周边环境进行监测。为掌握工程环保设施的运行状况，对环保设施运行情况进行定期或不定期监测。依据项目污染源分布、污染物性质与排放规律，项目周边环境特征，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的要求，新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。企业应根据本项目特点制定监测计划，监测对象是污染源和厂界控制的环境因子。监测工作可委托该地区环境保护监测部门实施。 污染源监测计划见下表。 表7-28 营运期污染源环境监测计划一览表 实施阶段; 监测内容; 监测点; 监测项目; 监测时间及频率. 营运期; 大气; 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 每半年测一次. 排气筒DA002; 非甲烷总烃; 每半年测一次. 厂界四周; 非甲烷总烃; 每半年测一次. 噪声; 厂界四周; Leq; 每年测一次，每次监测一昼夜. 污水; 总排口; pH值、CODCr、NH3-N、SS等; 每年测一次. 综合检查; 定期对厂区环境卫生、绿化等进行检查维护. 注：固体废物：做好固体废物的产生和运出量记录工作及日常管理工作。. 以上监测的采样分析方法均按照国家环保部制定的操作规范执行；监测工作由公司自行承担，也可委托第三方完成；监测费用通过建设项目年度生产经费予以保证。对上述环境监测资料应建立完备的运行记录台帐，并存档，定期上报当地环保主管部门。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 印刷区、调墨区、制版区 | 有机废气 | 密闭收集后经活性炭处理后15m高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中中新污染源二级标准 |
| 水污染 物 | 生活污水、生产废水 | CODCr NH3-N SS | 本项目营运期产生的生活污水经化粪池预处理后与经沉淀池预处理后的生产废水，统一经污水管网送凤凰污水处理厂集中处理，纳管排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准，氨氮和总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其他企业”标准 | 预处理达纳管标准后纳管，最终经城市污水处理厂处理后外排旄儿港 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门清运处置 | 项目产生的固体废弃物均可以得到妥善处理，对周围环境影响较小。 |
|  |  | 一般原辅材料包装 | 收集后统一售卖给当地废品回收单位 |  |
|  |  | 边角料、残次品 | 收集后统一售卖给当地废品回收单位 |  |
|  | 危险固废 | 废包装桶 | 委托有危废处置资质单位处理 |  |
|  |  | 沾染油墨抹布（豁免） | 委托当地环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有危废处置资质单位处理 |  |
|  |  | 浸洗废水及废洗版液 | 委托有危废处置资质单位处理 |  |
| 噪 声 | （1）合理布局，将各设备尽量布置在楼房中部，增加与场界的距离。 （2）选用低噪声设备，针对高噪声设备设基础减震。 （3）定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。 （4）为减轻车辆对区域声环境的影响，建议对车辆加强管理和维护，车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭。 （5）必须确保项目场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准。 |  |  |  |
| 建 设 项 目 环 保 投 资 | 本次项目总投资750万元，其中环保设施投资约55万元，所占比例：7.33％，建设项目环保投资具体见表8-1。 表8-1 项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资额(万元). 运营期; 废水; 沉淀池、化粪池及管网; 10. 废气; 活性炭处理设施2套; 35. 噪声; 隔声减震措施; 5. 固废; 固废收集、贮存和处理费; 5. 合计; －; 55. |

# 九、主要结论和建议

9.1建设项目环评审批原则符合性分析 本项目审批原则符合性分析如下： （1）管控单元符合性 对照《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目位于湖州市吴兴区湖州国家开发区重点管控单元（ZH33050220010），属于产业集聚重点管控单元。对照该单元的管控要求等进行分析，本项目符合管控单元要求。 （2）是否做到排放污染物不超过国家和本省规定的污染物排放标准 项目生产过程中产生的废水、废气、固废经相应处理后均能达标排放。 （3）是否符合总量控制原则 本项目涉及的总量控制污染物有CODCr、NH3-N和VOCs三项。 根据湖州市人民政府《关于印发<湖州市主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法>的通知》（浙政发〔2017〕20号）和原湖州市环境保护局《关于印发<湖州市区主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则>的通知》（湖环发〔2017〕39号）规定，项目排放生活污水和生产废水，其CODCr和NH3-N的替代比例为1：1，则需替代的量CODCr为0.086t/a、NH3-N为0.009t/a。 本项目所在的位于南太湖新区区，根据湖州市2020年空气质量提升集中专项攻坚方案要求，VOCs替代比例为1：3，本项目VOCs排放量为0.074t/a，则需替代的量VOCs为0.222t/a。 总量指标由当地政府在区域内进行平衡，满足总量控制要求。 建设项目产生的污染物经处理后达标排放，对周围环境及居民的影响不大，不会改变项目所在区域的环境功能，能满足当地的环境质量要求。 综上所述，本项目实施基本符合建设项目环保审批的原则。 9.2“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目选址浙江省湖州市梦溪路88号2号楼1层108室，对照《湖州市生态保护红线分布图》，本项目未涉及生态保护红线； （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类功能区要求。根据环境质量现状结论：项目所在区域环境空气质量属于不达标区，随着区域“十三五”主要污染物减排规划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。地表水质量现状总体评价为Ⅲ类水质，能满足Ⅲ类功能区的要求；声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类类声环境功能区的要求。本项目对产生的废水、废气、噪声、固废采取了规范的处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放； （3）资源利用上线 经工程分析，本项目的建设未突破资源利用上线； （4）环境准入负面清单 本项目选址湖州市吴兴区湖州国家开发区重点管控单元（ZH33050220010），属于产业集聚重点管控单元，为二类工业项目，不在“三线一单”负面清单内。 综上所述，本项目的建设能够符合“三线一单”的管理要求。 9.3 相关整治规范的符合性分析 本报告对照相关行业整治方案的要求进行符合性分析，具体见下表： （1）《浙江省挥发性有机物污染整治方案》 表9-1 浙江省VOCs整治总体要求符合性分析 序号; 判断依据; 项目符合性分析; 符合性. 1; 所有产生VOCs污染的企业均应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。; 本已要求企业采用密闭化流水线生产系统，除原辅料进出外，无其他开口，并采用环保型原辅料、生产工艺和装备; 符合. 2; 鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化处理率不低于90%，其他行业总净化处理率原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择：; 对于5000ppm以上的高浓度VOCs废气，优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs回收利用，并辅以其他治理技术实现达标排放，总净化效率达到95%以上。; 不涉及此项; 不涉及. 对于1000ppm～5000ppm的中等浓度VOCs废气，宜采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放，总净化效率达到90%以上。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，宜对燃烧后的热量回收利用。; 不涉及此项; 不涉及. 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用低温等离子体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于75%，环境敏感的区域应提高净化效率要求。; 企业所在地不属于环境敏感区，有机废气处理采用活性炭吸附，吸附效率高于90%。; 符合. 含非水溶性组分的废气不得仅采用水或水溶液洗涤吸收方式处理，原则上禁止将高浓度废气直接与大风量、低浓度废气混合后，采用水或水溶液洗涤、低温等离子体技术或生物处理技术等中低效技术处理。; 符合. 凡配套吸附处理单元的含尘、含气溶胶、高湿废气，应事先采用高效除尘、除雾装置进行预处理。; 本项目不涉及含尘、含气溶胶、高湿废气; 不涉及. 对于催化燃烧和高温焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等的无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理工艺过程中所产生的含有机物的废水，应处理后达标排放。; 不涉及; 不涉及. 3; 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。更换产生的废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。; 不涉及此项; 不涉及. 4; 企业废气处理方案应明确确保处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。管理方案和监控方案应满足以下基本要求：; 凡采用焚烧（含热氧化）、吸附、等离子、光催化氧化等方式处理的必须建设中控系统。; 本项目将按要求进行建设; 符合. 凡采用焚烧（含热氧化）方式处理的必须对焚烧温度实施在线监控，温度记录至少保存3年，未与环保部门联网的应每月报送温度曲线数据。; 不涉及; 不涉及. 凡采用非焚烧方式处理的重点监控企业，推广安装TVOCs浓度在线连续检测装置（包括光离子检测器（PID）、火焰离子检测器（FID）等，也允许其他类型的检测器，但必须对所测VOCs有响应），并安装进出口废气采样设施。; 不属于重点监控企业; 不涉及. 5; 企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。环境监察部门应不定期对净化效率、TVOCs排放浓度或其他替代性监控指标进行监察，其结果作为减排量核定的重要依据。; 项目建成后按此规定执行; 符合. 6; 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，台账至少保存3年。; 项目建成后按此规定执行; 符合. （2）《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》 表9-2 浙江省印刷和包装行业挥发性有机物整治规范符合性分析 内容; 序号; 判断依据; 项目符合性分析; 符合性. 源头控制; 1; 设备洗车采用低挥发和高沸点的清洁剂（环保洗车水或W/O清洗乳液等）替代汽油等高挥发性溶剂; 项目使用UV油墨，清洗后的浸洗废水及废洗版液密闭保存，委托资质单位处置; 可行. 2; 使用单一组分溶剂的油墨★; 项目使用的UV油墨，不含溶剂; 可行. 3; 使用通过中国环境标志产品认证的油墨、胶水、清洗剂等环境友好型原辅料★; 项目使用环境友好型原辅料; 符合. 4; 平板印刷企业采用无/低醇化学溶剂的润版液（醇含量不多于5%）; 项目不涉及润版液; 不涉及. 过程控制; 5; 单种挥发性物料日用量大于630L，该挥发性物料采用储罐集中存放，储罐物料装卸设有平衡管的封闭装卸系统★; 项目不设储罐，物料采用桶装形式存放，且可做到密封存储和密闭存放，按相应规定落实; 符合. 6; 未采用储罐存放的所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定. 7; 溶剂型油墨（光油或胶水）、稀释剂等调配应在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 项目将按要求建设; 符合. 8; 即用状态下溶剂型油墨日用量大于630L的企业采用中央供墨系统; 项目使用UV油墨，原辅料转运可采用密闭容器封存; 符合. 9; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存. 10; 无集中供料系统的涂墨、涂胶、上光油等作业应采用密闭的泵送供料系统。; 建成后将采用密闭的泵送供料系统; 符合. 11; 应设置密闭的回收物料系统，印刷、覆膜和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 项目生产线可做到基本密闭状态，印刷和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含VOCs的辅料送回储存间; 符合. 12; 企业实施绿色印刷★; 本项目按环保主管部门要求进行建设; 符合. 废气收集; 13; 调配、涂墨、上光、涂胶及各过程烘干废气收集处理; 涂墨、上光、涂胶废气均收集处理; 符合. 14; 印刷和包装企业废气总收集效率不低于85%; 项目采用对车间进行密闭收集，总收集效率为90%; 符合. 15; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 将按要求进行设计、施工; 符合. 废气处理; 16; 优先回收利用高浓度、溶剂种类单一的有机废气★; 按环保主管部门要求进行建设; 符合. 17; 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，烘干类废气处理设施总净化效率不低于90%; 项目使用二级活性炭处理装置，处理效率约90%; 符合. 18; 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，调配、上墨、上光、涂布等废气处理设施总净化效率不低于75%. 19; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及环评相关要求; 将按要求进行设计、施工，确保达标排放; 符合. 环境管理; 20; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 项目建成后按此规定执行; 符合. 21; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 项目建成后按此规定执行; 符合. 22; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 项目建后按此规定执行; 符合. 23; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 项目建成后按此规定执行; 符合. 注：加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。. 经与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》分别进行逐条对比分析可知，本项目在工艺装备等方面均符合要求，由于本项目未建成投产，部分指标（监督管理、污染防治）等虽然环评中有提及，但还未细化，但企业完全有能力做到，因此本环评要求企业在工程设计中以环评要求及相关文件标准为参照，严格执行相应的污染防治措施、清洁生产要求、环境应急管理和综合管理制度，务必将污染物排放降到最低，杜绝跑、冒、滴、漏现象，避免风险事故发生，同时做到事故发生的安全合理的应急处置。 因此，本项目实施符合整治规范的相关要求。 9.4 “四性五不准”符合性分析 根据建设项目环境保护管理条例（2017年07月16日修正版），本项目“四性五不准”符合性分析见下表。 表9-3 建设项目环境保护管理条例重点要求符合性分析 内容; 本项目情况; 符合性. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合产业政策、达标排放、选址规划、生态规划、总量控制原则及环境质量要求等，从环保角度看，本项目在所选场地上实施基本可行。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本评价根据本项目设计产能、原辅材料消耗量等进行废水、废气等环境影响分析预测评估，其环境影响分析预测评估具有可靠性。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量部分指标超标，地表水环境质量、声环境质量等均符合国家标准，但本项目采取的相关污染防治措施落实后，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 可行. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为搬迁项目，本评价提出可靠合理的环境有效防治措施，在切实落实各项污染防治措施后，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放。; 符合. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 符合. 综上所述，本项目符合当地环保部门的审批要求。 9.5基本结论 1．项目基本情况 项目租用湖州市梦溪路88号2号楼一层闲置厂房1200平方米，购置丝网印刷机、UV打印机、写真机等国产设备26台（套），项目建成后形成年印刷200万平方米贴画的生产能力。预计实现销售收入2100万元，利税300万元。 2．执行标准 大气环境：项目所在地为二类环境空气质量功能区，故空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 地表水环境：项目纳污河段旄儿港水功能编号为苕溪82，水环境功能区为Ⅲ类农业用水区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 ·污染物排放标准 废水：项本项目营运期产生的生活污水经化粪池预处理后与经沉淀池预处理后的生产废水，统一经污水管网送凤凰污水处理厂集中处理。纳管排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准，氨氮和总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其他企业”标准。污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准后，尾水排入旄儿港。 废气：本项目营运期印刷工序产生的废气主要为有机废气（以非甲烷总烃计），收集后经活性炭处理装置处理，非甲烷总烃的排放浓度执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源二级标准。其中，企业厂区内挥发性有机物无组织排放限值执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1中的限值要求。 噪声：项目东、西、南、北厂界噪均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中外环境3类功能区标准。 固废：项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单要求（国家环保部公告2013年6号）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单要求（国家环保部公告2013年6号）。 3．现状评价 大气环境：目前项目区域常规污染因子未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域属于不达标区，主要超标指标为O3。 地表水环境：旄儿港的各水质监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类功能区标准，可见，项目纳污水体水质较好，能够满足目标水质要求。 声环境：项目厂区东、西、南、北侧边界处监测点位昼间、夜间声环境可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，区域声环境质量良好。 4．工程分析 本项目主要污染物产生及排放情况见表9-4。 表9-4 项目运行后污染物排放总量情况 单位：t/a 项目污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 印刷、制版、调墨废气; 非甲烷总烃; 0.393; 0.319; 0.074. 废水; 废水量; m3/a; 1708; 0; 1708. CODCr; 0.409; 0.323; 0.086. NH3-N; 0.41; 0.401; 0.009. 固废; 一般固废、危险固废; t/a; 80.638; 80.638; 0. 5．污染防治措施 本项目污染治理措施具体见表9-5。 表9-5 项目污染治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气 污染物; 印刷区、调墨区、制版区; 有机废气; 密闭收集后经活性炭处理后15m高空排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中中新污染源二级标准. 水污染 物; 生活污水、生产废水; CODCr NH3-N SS; 本项目营运期产生的生活污水经化粪池预处理后与经沉淀池预处理后的生产废水，统一经污水管网送凤凰污水处理厂集中处理，纳管排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准，氨氮和总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其他企业”标准; 预处理达纳管标准后纳管，最终经城市污水处理厂处理后外排旄儿港. 固 体 废 物; 一般固废; 生活垃圾; 委托当地环卫部门清运处置; 项目产生的固体废弃物均可以得到妥善处理，对周围环境影响较小。. 一般原辅材料包装; 收集后统一售卖给当地废品回收单位. 边角料、残次品; 收集后统一售卖给当地废品回收单位. 危险固废; 废包装桶; 委托有危废处置资质单位处理. 沾染油墨抹布（豁免）; 委托当地环卫部门清运处置. 废活性炭; 委托有危废处置资质单位处理. 浸洗废水及废洗版液; 委托有危废处置资质单位处理. 噪 声; （1）合理布局，将各设备尽量布置在楼房中部，增加与场界的距离。 （2）选用低噪声设备，针对高噪声设备设基础减震。 （3）定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。 （4）为减轻车辆对区域声环境的影响，建议对车辆加强管理和维护，车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭。 （5）必须确保项目场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准。. 6．环境影响评价 （1）大气环境影响分析 根据AERSCREEN估算模型计算，本项目废气源强大气环境影响估算结果中，车间无组织非甲烷总烃排放占标率最大，为0.435%。 （2）水环境影响分析 项目污水经预处理后由污水管网统一送凤凰污水处理厂集中处理，城市污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入旄儿港。预处理达标排放对纳污水体水质影响较小。 （3）声环境影响分析 项目产生的噪声对周围环境影响不明显。声环境可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区评价标准，故本项目的实施对周围环境影响很小。 （4）固废环境影响分析 本项目产生的固体废物均可以得到妥善处理或处置，实际排放量为零，对周围环境影响很小。 （5）环境风险影响分析 只要严格遵守各项操作规程和制度，加强管理，本项目正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。 9.5其他 1．本评价所需基础资料，均由建设单位提供。 2．本建设项目今后产品方案、生产规模、工艺等发生重大变动或者选址更改，建设单位应及时另行报批，必要时重新进行环境影响评价。 9.6综合结论 项目租用湖州市梦溪路88号2号楼一层闲置厂房1200平方米，购置丝网印刷机、UV打印机、写真机等国产设备26台（套），项目建成后形成年印刷200万平方米贴画的生产能力。预计实现销售收入2100万元，利税300万元。该项目建设符合相关产业政策，符合“三线一单”要求，落实本环评提出的各项污染防治措施后污染物均能达标排放，符合总量控制原则等各项审批原则及要求。建设单位要切实做好“三同时”及日常环保管理工作，项目生产过程中产生的污染物在采取有效的“三废”治理措之后，不会改变外界环境现有环境功能。 因此，在各项环保措施真正落实的基础上，就环保角度而言，项目的建设是可行的。